TESIS – TE185401

ANALISA EFISIENSI SPEKTRUM SISTEM MULTI USER MASSIVE MIMO SEL TUNGGAL PADA KANAL RAYLEIGH DAN KANAL RANDOM LINE OF SIGHT

IKA ROHMATUL AINI

07111750030001

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ir. Puji Handayani, MT.

PROGRAM MAGISTER

BIDANG KEAHLIAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI MULTIMEDIA

Departemen TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2020

TESIS – TE185401

ANALISA EFISIENSI SPEKTRUM SISTEM MULTI USER MASSIVE MIMO SEL TUNGGAL PADA KANAL RAYLEIGH DAN KANAL RANDOM LINE OF SIGHT

IKA ROHMATUL AINI

07111750030001

DOSEN PEMBIMBING

Dr. Ir. Puji Handayani, MT.

PROGRAM MAGISTER

BIDANG KEAHLIAN TEKNIK TELEKOMUNIKASI MULTIMEDIA

Departemen TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNOLOGI ELEKTRO

INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

SURABAYA

2020

Halaman ini sengaja dikosongkan

# LEMBAR PENGESAHAN

PROPOSAL TESIS

Judul	 : Analisa Efisiensi Spektrum Sistem Massive MIMO Sel Tunggal Pada  Kanal Rayleigh dan Kanal Random Line of Sight

Oleh	: Ika Rohmatul Aini

NRP	: 07111750030001

Telah diseminarkan pada

Hari	: Selasa

Tanggal 	: 05 Juni 2018

Tempat	: B305

Mengetahui/menyetujui

Dosen Penguji:	Calon Dosen Pembimbing

- Dr. Ir. Endroyono, DEA	1. Dr. Ir. Puji Handayani, MT.

NIP:196504041991021001	NIP. 196605101992032002

- Dr. Ir. Titiek Suryani, MT

NIP:196411301989032001

- Eko Setijadi,S.T., M.T.,Ph.D.

NIP:197210012003121002

Halaman ini sengaja dikosongkan

# PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi keseluruhan Tesis saya dengan judul “ANALISA EFISIENSI SPEKTRUM SISTEM MULTI USER MASSIVE MIMO SEL TUNGGAL PADA KANAL RAYLEIGH DAN KANAL RANDOM LINE OF SIGHT” adalah benar-benar hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain yang saya akui sebagai karya sendiri.

Semua referensi yang dikutip maupun dirujuk telah ditulis secara lengkap pada daftar pustaka. Apabila ternyata pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Surabaya, 3 Juli 2020

Ika Rohmatul Aini

NRP. 07111750030001

ANALISA EFISIENSI SPEKTRUM SISTEM MULTI USER MASSIVE MIMO SEL TUNGGAL PADA KANAL RAYLEIGH DAN KANAL RANDOM LINE OF SIGHT

Nama mahasiswa	: Ika Rohmatul Aini

NRP			: 07111750030001

Pembimbing		:  1. Dr. Ir. Puji Handayani, MT.

# ABSTRAK

Teknologi 5G yang sekarang ini sedang dikembangkan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan kecepatan data tinggi dan kualitas layanan yang lebih baik. Salah satu teknik yang dapat mendukung sistem komunikasi 5G adalah teknik Massive MIMO. Dengan menerapkan Massive MIMO, sistem komunikasi 5G dapat melayani user secara simultan dengan kecepatan data yang tinggi. Teknologi Massive MIMO merupakan pengembangan dari teknologi MIMO konvensional dimana sistem Massive MIMO menggunakan antena yang sangat banyak di sisi BTS. Dengan menerapkan Massive MIMO maka efisiensi spektrum dapat meningkat. Agar bisa melayani beberapa user pada waktu dan domain frekuensi yang sama, maka teknik ini dikembangkan menjadi Multi User Massive MIMO.

Pada penelitian ini akan dilakukan analisa sistem komunikasi Massive MIMO sel tunggal skema downlink pada model kanal Rayleigh dan kanal random Line of Sight. Untuk merepresentasikan kondisi kanal yang sesungguhnya, dilakukan  proses estimasi Channel State Information (CSI) dengan cara mengirimkan uplink pilot training. Hasil dari estimasi CSI ini kemudian digunakan untuk membentuk precoding di sisi BTS dan decoding di sisi user. BTS akan mentransmisikan sinyal yang terlebih dahulu sudah dikalikan dengan matriks precoding. Kemudian sinyal ini ditransmisikan ke masing-masing user. Parameter yang diamanti dari sistem komunikasi Massive MIMO ini adalah efisiensi spektrum dengan variasi model kanal.

Kata kunci : Massive MIMO, CSI, efisiensi spektrum

Halaman ini sengaja dikosongkan

# KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, pada akhirnya template tesis Teknik Elektro telah selesai dibuat. Semoga template ini bermanfaat dan dapat digunakan oleh mahasiswa Program Pascasarjana Teknik Elektro dalam penulisan buku tesis. Template ini mengikuti Pedoman Penyusunan Tesis Pascasarjana ITS dan beberapa modifikasi tentang reference style mengikuti standar IEEE yang banyak digunakan di Jurusan Teknik Elektro ITS.

Tesis yang disusun harus mengikuti standar penyusunan yang baik sesuai kaidah ilmiah dan ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dalam penulisannya diupayakan tidak menggunakan kata ganti orang pertama. Tulisan menggunakan jarak antar baris 1,5 spasi. Penulisan dilakukan pada dua sisi halaman kertas dengan sisi depan halaman selalu bernomor halaman ganjil dan sisi belakang bernomor genap.

Surabaya, 12 Juli 2019

Penulis

# DAFTAR ISI

No table of contents entries found.

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Respon frekuensi sinyal diskrit pada kanal frequency-selective (a) kanal flat (b) kanal frequency-selective	12

Gambar 2.2 Struktur simbol OFDM domain waktu	13

Gambar 2.3 Efek ISI pada simbol OFDM	13

Gambar 2.4 Time division duplex	15

Gambar 2.5 Ilustrasi sistem komunikasi Multi User MIMO [5]	16

Gambar 2.6 Konfigurasi Downlink Massive MIMO [17]	19

Gambar 2.7 Ilustrasi tapped delay line pada kanal frequency-selective domain waktu	22

Gambar 2.8 Alokasi sample pada coherence interval	24

Gambar 2.9 Ilustrasi blok transmisi domain waku dan frekuensi	28

Gambar 3.1 Fishbone penelitian	36

Gambar 3.2 Diagram alur penelitian	36

Gambar 3.3 Diagram alur simulasi sistem pada kondisi perfect CSI	37

Gambar 3.4 Diagram alur simulasi sistem pada kondisi imperfect CSI	38

Gambar 3.5 Konfigurasi singel cell sistem Massive MIMO	39

Gambar 3.6 Alur diagram simulasi MU-Massive MIMO	41

Gambar 3.7 Struktur coherence interval mode TDD	42

Gambar 3.8 Blok diagram sistem pemancar	43

Gambar 3.9 Ilustrasi penyusunan subcarrier dan guard band	43

Gambar 3.10 Diagram konstelasi 4-QAM	44

Gambar 3.11 Pemetaan  data ke tiap subcarrier	45

Gambar 3.12 Domain waktu dan frekuensi dari simbol OFDM	48

Gambar 3.13 Representasi jumlah slot ODFM pada domain waktu dan frekuensi	49

Gambar 3.14 Skenario model kanal frequency selective Rayleigh	51

Gambar 3.15 Skenario model kanal random Line of Sight (LOS)	52

Gambar 3.16 Estimasi CSI pada BTS	53

Gambar 3.17 Blok diagram penerima sistem Massive MIMO	56

Gambar 4.1 Kapasitas total Massive MIMO	74

Gambar 4.2 Kapasitas tiap user Massive MIMO	75

Gambar 4.3 Efisiensi spektrum total Massive MIMO	75

Gambar 4.4 Efisiensi spektrum tiap user Massive MIMO	76

Halaman ini sengaja dikosongkan

# DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Parameter sistem Massive MIMO	61

Halaman ini sengaja dikosongkan

# PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Kebutuhan akan transmisi data berkecepatan tinggi untuk sistem komunikasi akan selalu meningkat seiring dengan semakin berkembangnya teknologi telekomunikasi dan multimedia. Generasi 5G saat ini sedang dikembangkan untuk bisa mencapai kualitas layanan yang lebih bagus dan kecepatan transfer data yang lebih tinggi dari generasi sebelumnya [1]. The Next Generation Mobile Network (NGMN) mendefinisikan sistem 5G harus memenuhi spesifikasi standar, diataranya adalah dapat mendukung transmisi dengan kecepatan data hingga 100Mb/s untuk area metropolitan, memiliki efisiensi spektrum yang lebih tinggi dibandingkan dengan 4G, dan dapat meningkatkan area pelayanan [1]. Untuk mendukung perkembangan 5G, Massive MIMO adalah salah satu teknik yang menjanjikan untuk dikembangkan. Dengan menerapkan Massive MIMO, maka teknologi 5G mampu melayani user secara simultan dengan gain yang tinggi, sehingga bisa meningkatkan efisiensi spektrum, efisiensi energy dan kehandalan [2].

Beberapa tahun terakhir telah dikembangkan teknologi MIMO, yang mana teknologi ini memiliki performa yang lebih baik dari teknologi SISO. Konsep ini menjadi latar belakang dikembangkannya sistem Massive MIMO, yang memungkinkan penggunaan jumlah antena yang lebih banyak  sehingga diharapkan dapat menghasilkan performa yang lebih baik. Sistem Massive MIMO merupakan sistem yang menggunakan jumlah antena yang sangat banyak di sisi BS, antena yang digunakan bisa berjumlah ratusan atau bahkan lebih [3]. Agar dapat melayani beberapa user secara simultan maka digunakan sistem Multi User Massive MIMO (MU-Massive MIMO). Ratusan antena pada satu BTS dapat melayani puluhan user secara bersamaan, dimana tiap user menggunakan antena tunggal. Keuntungan dari penggunaan antena tunggal pada user adalah harganya yang tidak mahal, desain lebih simpel dan penggunaan power yang lebih efisien, tetapi masing-masing user masih bisa mendapatkan throuhput yang tinggi [4].

Beberapa keunggulan dari sistem Massive MIMO dibandingkan dengan MIMO konvensional diantaranya adalah, pertama, hanya BTS yang perlu mengestimasi kanal, kedua, jumlah antena BTS jauh lebih banyak daripada jumlah user, dan ketiga, teknik linier precoding yang sederhana bisa diterapkan baik di sisi uplink dan downlink [5]. Untuk menerapkan skema downlink Massive MIMO diperlukan estimasi Channel State Information (CSI) di sisi BTS dan di sisi user. Akan tetapi, estimasi CSI akan sangat kompleks karena sebanding dengan jumlah antena BTS yang sangat banyak, maka beberapa penelitian sebelumnya mengasumsikan perfect CSI di sisi BTS maupun user [6] [7].  Padahal, untuk kondisi yang sesungguhnya CSI dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kondisi lingkungan propagasi, sehingga perlu dilakukan estimasi CSI untuk kanal yang berubah terhadap waktu. Hal ini dikarenakan CSI tidak hanya berguna untuk meningkatkan SNR di sisi user, tetapi juga untuk mereduksi interfernsi dari user lain dalam satu sel. Ketidaksempurnaan dalam proses estimasi kanal karena adanya error estimasi kanal disebut dengan kondisi imperfect CSI, pada kondisi ini BTS hanya mengetahui respon kanal yang sudah ditambah dengan noise.

Pada penelitian ini dilakukan analisa kinerja sistem MU-Massive MIMO skema downlink pada kanal Rayleigh dan pada kanal UR-LOS.  Diasumsikan bahwa sistem bekerja pada mode Time Division Duplex (TDD), sehingga respon kanal pada sisi uplink dan downlink bersifat resiprokal. BTS dapat mengestimasi kanal dari sinyal pilot yang dikirmkan oleh user, dimana jumlah total simbol pilot yang dikirimkan sebanding dengan jumlah total user dalam satu sel. Kemudian BTS akan menggunakan hasil estimasi kanal untuk membentuk matriks precoding yang bertujuan untuk meredukti Multi User Interferenc (MUI).

.  Sistem ini bekerja pada kanal frequency- selective dan menggunakan teknik Orthogonal Frequency Division Muliplexing (OFDM) untuk mengatasi adanya Inter-simbol Interference (ISI). Kinerja sistem diamati pada dua kondisi, kondisi pertama adalah perfect CSI yaitu diasumsian BS mengetahui informasi kanal, kondisi kedua adalah imperfect CSI yaitu BS melakukan proses estimasi kanal dari pilot yang dikirimkan oleh user menggunakan metode Least-Square.

Parameter yang diamati adalah Bit Error Rate (BER) dan efisiensi spektrum menggunakan teknik linier precoding Zero Frocing (ZF) dan Minimum Mean Square Error (MMSE). pada masing-masing user sangat bergantung terhadap kemampuan precoding dalam mereduksi interferensi antar user [8]. Sehingga pemilihan teknik precoding yang tepat menjadi salah satu factor yang penting dalam mendesain system Massive MIMO

## Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Tahapan membangun sistem komunikasi Massive MIMO dengan menggunakan blok-blok dasar sistem komunikasi pada kanal Rayleigh dan kanal Random Line of Sight.

- Metode untuk estimasi Channel State Information (CSI) pada sistem komunikasi Massive MIMO.

- Teknik deteksi yang digunakan pada masing-masing user untuk untuk multi user Massive MIMO.

- Kinerja sistem Massive MIMO yang akan dibangun dengan parameter output efisiensi spektrum pada kanal Rayleigh dan kanal Random Line of Sight.

## Tujuan

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk membangun sistem komunikasi Multi User Massive MIMO berdasarkan literatur yang ada, dan menganalisa kinerjanya berdasarkan parameter efisiensi spektrum.

## Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Sistem komunikasi ini akan dianalisa untuk sel tunggal transmisi downlink yang terdiri dari satu BTS dan beberapa user dimana tidak ada interferensi dari cell lain.

- Jumlah antenna di BTS lebih banyak daripada jumlah user yang dilayani. Masing-masing user menggunakan antena tunggal.

- Model kanal yang digunakan adalah frequency selective Rayleigh dan Line of Sight (LOS) pada satu interval frekuensi tertentu (coherence interval).

- Untuk kanal Line of Sight (LOS) posisi masing-masing user sudah diketahui oleh BTS.

- Pembagian daya untuk masing-masing user sama.

## Kontribusi

Hasil dari penelitian ini kedepannya dapat digunakan sebagai acuan untuk merancang sistem komunikasi Massive MIMO dalam rangka mendukung pengembangan teknologi 5G. Hasil simulasi yang berupa efisiensi spektrum dapat dijadikan tolak ukur untuk memberikan rekomendasi pada sistem Massive MIMO agar bisa menghasilkan kapasitas sistem sesuai dengan kebutuhan.

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam Tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, kontribusi, dan sistematika  penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang akan menunjang perancangan dan pembuatan pada bab selanjutnya. Tinjauan pustaka yang digunakan meliputi : penelitian sebelumnya, Sistem komunikasi Multi User Massive MIMO, model kanal MIMO, estimasi kanal, teknik beamforming, dsb.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai bagaimana penelitian ini akan dilakukan. Tahapan-tahapan dalam penelitian, Teknik-teknik dan asumsi-asumsi yang digunakan dalam mengembangkan sistem dan bagaimana teknik untuk menguji kinerja sistem. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai jadwal penelitian

BAB 4 : KEMAJUAN PENELITIAN

Bab ini berisi tentang kemajuan dari penelitian yang sudah dilakukan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# KAJIAN PUSTAKA

Kajian pustaka yang akan diuraikan pada bab ini meliputi penjelasan mengenai teori yang menunjang penelitian diantaranya adalah teori dasar antena array, sistem komunikasi MIMO konvensional atau Point to Point MIMO, Multi User MIMO, dan sistem komunikasi Massive MIMO. Selanjutnya juga akan dijelaskan mengenai teknik untuk membangun sistem komunikasi Massive MIMO skema downlink, yaitu mengenai sistem modulasi, teknik precoding, metode estimasi kanal yang digunakan, dan metode deteksi di sisi user. Selain itu, juga dijelaskan tentang parameter untuk mengukur kinerja sistem komunikasi Massive MIMO yaitu bit error rate dan efisiensi spektrum.

## Kajian Penelitian Terkait

Fokus dari penelitian ini adalah tentang membangun sistem komunikasi Multi User Massive MIMO skema downlink dengan estimasi CSI dan mentransmisikan data ke masing-masing user pada model kanal yang berbeda. Adalapun penelitian terkait yang menjadi acuan dari penelitian ini adalah:

Penelitian yang dilakukan oleh Hong Yang dan Thomas L. Marzetta pada tahun 2013. Peneltian ini membahas mengenai perbandingan dua metode linier precoding untuk sistem komunikasi Masssive MIMO, yaitu metode zero forcing dan conjugate beamforming serta membandingkan tingkat kompleksitas dari dua metode ini. Berdasarkan penelitian ini, zero forcing memiliki performa yang lebih bagus daripada conjugate bemaforming untuk kondisi efisiensi spektrum yang tinggi, selain itu metode zero forcing juga memiliki tingkat kompleksitas yang lebih rendah daripada conjugate beamforming. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, maka metode precoding yang bisa dijadikan acuan untuk membangun sistem komunikasi MIMO adalah metode zero forcing [9].

Penelitian lain terkait dengan sistem komunikasi Massive MIMO adalah penelitian yang dilakukan oleh Hien Quoc Ngo dan Thomas L. Marzetta pada tahun 2013. Penelitian ini menmbahas mengenai teknik linier precoding dan metode estimasi Channel State Information (CSI). Berdasarkan penelitian ini, estimasi CSI di sisi BTS dapat dilakukan dengan mengirimkan pilot dari user ke BTS, metode ini disebut uplink training. Sedangkan untuk memperoleh estimasi CSI di sisi user dapat dilakukan dengan mengirimkan pilot dari BTS ke user, yang disebut sebagai downlink training [10]. Akan tetapi penelitian ini hanya mentransimikan sinyal pilot, sehingga tidak diperlukan proses decoding di sisi user.

Dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya sesuai dengan penjelasan di atas, maka pada penelitian ini akan dirancang dan disimulasikan sistem komunikasi Multi User Massive MIMO skema downlink dengan menerapkan estimasi CSI. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan efisiensi spektrum pada dua model kanal yang berbeda.

## Teori Dasar

### Kebutuhan standar 5G

Sistem 5G untuk sekarang ini masih belum ada standar yang baku, pada September tahun 2015, ITU mendefinisikn standar untuk 5G yang dijelaskan sebagai berikut [1]:

- Peak data rate : Ekspektasi peak data rate dari 5G bisa mencapai 10Gbit/s dibandingkan dengan 1Gbit/s pada 4G. Pada kondisi tertentu, kecepatan data 5G dapat mencapai 20Gbit/s.

- User experienced data rate : 5G diharapkan bisa mendukung data rate yang berbeda untuk tiap user beradasarkan kondisi lingkungan.

- Spektrum Eficiency : Ekspektasi spektrum efficiency untuk 5G dapat mencapai tiga kali lipat lebih tinggi daripada 4G. Kenaikan efficiency untuk 5G jika dibandingkan dengan 4G bisa bervariasi tergantung dari skenario, bisa jadi efisiensinya lebih tinggi untuk beberapa skenario.

- Mobility : 5G diharapkan mampu melayani tingkat mobilitas yang tinggi, mencapai 500km/h dengan Quality of Service (QoS) yang bisa diterima, dimana pada sistem 4G hanya mampu mendukung mobilitas sebesar 350km/h.

Spesifikasi standar dari sistem 5G belum resmi ditetapkan, namun ada beberapa lembaga yang sudah mendefinisikan standar untuk sistem 5G. 5G didesain untuk dapat bekerja pada range frekuensi yang berbeda menyesuaikan dengan kebutuhan (misalnya kecepatan transfer data dan kapasitas) dan kepadatan populasi. Secara sederhana, band frekuensi tersebut dibagi menjadi low, mid, dan high band [11]:

- Low Bands: Spektrum dibawah 1GHz efektif untuk mensupport area yang luas. Misalnya band 800MHz digunakan oleh sistem 4G untuk melayani cakupan wilayah yang sangat luas. Band 700 MHz masih tersedia dan bisa dijadikan kandidat untuk sistem 5G.

- Mid Bands: Spektrum frekuesni 1-6 GHz dapat mensupport urban dan suburban area. Seperti misalnya LTE 1800 MHz untuk melayani area urban dan suburban. Dan LTE 2600 MHz untuk melayani area dense urban. Spektrum 3.4 GHz pada band fekuensi antara 3400-3800 Mhz masih tersedia dan bisa digunakan untuk sistem 5G.

- High Bands: Spektrum diatas 6GHz seperti 26GHz (24.25-27.50 GHz) telah dirancang untuk sistem 5G agar bisa menghasilkan kapasitas yang sangat tinggi untuk daerah urban dan suburban baik untuk sistem indoor maupun outdoor.

### Quadrature Amplitude Modulation (QAM)

Quadrature Amplitude Modulation (QAM) merupakan teknik modulasi digital dengan cara menggabungkan antara teknik modulasi fase dan modulasi amplitude. Sehingga sejumlah bit dibawa oleh sinyal pembawa dalam bentuk perubahan fase dan perubahan amplitude. Modulasi QAM terdiri dari beberapa jenis, diantaranya 4-QAM, 8-QAM, 16-QAM. Sinyal modulasi 4QAM diuraikan sebagai berikut:

| sit=2E0Taicos2πfct-2E0Tbisin2πfct, i=0,1, . . . , M-10≤t≤T | (2.1) |
| --- | --- |

Dimana ai merupakan komponen fase dan bi merupakan komponen quadrature, dan E0 merupakan energi sinyal. Kondisi special dari modulasi 4QAM ditunjukkan sebagai berikut:

- Jika bi=0 untuk semua i, maka sinyal modulasi dari persamaan di atas akan berkurang menjadi:

| sit=2E0Taicos2πfct, i=0,1, . . . , M-1 | (2.2) |
| --- | --- |

yang didefinisikan sebagai M-ary amplitude-shift keying (M-ary ASK).

- Jika E0=E dan memnuhi persamaan

| Eai2+Ebi21/2=E | (2.3) |
| --- | --- |

Maka sinyal modulasi sit akan menjadi M-ary PSK

Sinyal MQAM dapat direpresentasikan dalam bentuk inphase (I) dan quadrature (Q) seperti diuraikan di bawah ini [12]:

| s(t)=cos⁡(θn)Anptcos⁡(2πfct)-sin⁡(θn)Anptsin⁡(2πfct) =ancos⁡(θn)Aptcos2πfct-ansin⁡(θn)Ap(t)sin⁡(2πfct) | (2.4) |
| --- | --- |

Dimana an=AnA adalah normalisasi amplitudo sinyal, dan A adalah amplitudo sinyal terkecil. Dua basis orthonormal x1(t) dan x2(t) dinyatakan sebagai berikut [12]:

| x1t=AEp(t)cos2πfct | (2.5) |
| --- | --- |
| x2t=-AEptsin2πfct | (2.6) |

Dan E adalah energi simbol terkecil yang didefiniskan sebagai berikut [12]:

| E= -∞∞Aptcos2πfct2dt=-∞∞Aptsin2πfct2dt | (2.7) |
| --- | --- |

Dengan menggunakan basis x1(t) dan x2t, maka sn(t) dapat direpresentasikan sebagai berikut:

| snt=Eancosθnx1t+Eansinθnx2t | (2.8) |
| --- | --- |

Dalam bentuk vektor dapat dinyatakan sebagai berikut:

| sn=EancosθnEansinθn= Eancosθnx1+Eansinθnx2 | (2.9) |
| --- | --- |

Berdasarkan metode Gram-Smidth, basis orthonormal, vektor orthonornal dari basis vektor xk dinyatakan sebagai berikut:

| x1=10⋮0, x2=01⋮0, …,, xL=00⋮1 | (2.10) |
| --- | --- |

Setiap simbol dipetakan mejadi level I dan level Q dengan menggunakan metode Gray code. Untuk konstelasi MQAM persegi, level sinyal dinormalisasi menjadi E2, sehingga level I menjadi In= 2ancosθn dan level Q menjadi Qn= 2ansinθn

Teknik modulasi 4-QAM artinya digunakan 4 variasi simbol dalam menterjemahkan bit-bit data, dimana tiap simbol terdiri dari dua bit. Ada beberapa tahapan pada pemancar sistem modulasi 4-QAM. Tahapan pertama adalah input berupa bit data dibuat dari bentuk serial menjadi paralel untuk menghasilkan pasangan dua bit kanal I dan kanal Q. Selanjutnya pasangan dua bit paralel dikodekan dengan metode mapping, bisa dengan menggunakan gray code. Pada sisi penerima juga ada proses de-mapping, proses de-mapping dilakukan dengan menggunakan teknik coding yang sesuai dengan teknik coding di pemancar, misalnya teknik gray code.

### Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

Sistem OFDM dapat mengatasi adanya Inter Simbol Interference (ISI) pada respon frekuensi selective. Sistem OFDM membagi bandwidth kanal menjadi bagian-bagian frekuensi dengan lebar pita sempit ∆f=W/N. Dimana W merupakan bandwidth kanal dan N merupakan jumlah subband. Masing-masing subband bersifat orthogonal dan megalami respon frekuensi flat. Secara praktikal, metode discrete Fourier ransform (DFT) dan inverse DFT (IDFT) dapat digunakan untuk mengimplementasikan sinyal orthogonal ini. DFT dan IDFT dapat diimplementasikan secara efisien menggunakan Fast Fourier ransform (FFT) dan inverse FFT (IFFT).

- (b)

Gambar 2.1 Respon frekuensi sinyal diskrit pada kanal frequency-selective (a) kanal flat (b) kanal frequency-selective

Berdasarkan Gambar 2.1 dapat dilihat bahwa di semua rentang bandwidth pada kanal flat mengalami respon frekuensi yang sama, sehingga sinyal yang dikirimkan tidak akan terdistraksi oleh respon kanal. Berbeda halnya pada kanal frequency-selective, dimana rentang bandwithnya mengalami respon kanal yang berbeda-beda, dan hal ini dapat mengakibatkan sinyal yang dikirimkan terdistraksi.

- OFDM Subcarrier.

Sistem OFDM pada transmitter memetakan deretan bit menjadi deretan simbol yang sudah termodulasi QAM dan mengkonversikannya ke sejumlah N parallel streams. Dimana masing-masing simbol pada N stream ini akan dibawa oleh subcarrier yang berbeda-beda. Secara praktikal, sejumlah N subcarrier ini terdiri dari subcarrier yang didesain untuk transmisi data (Nd) dan subcarrier untuk guard band (Ng) atau dikenal sebagai virtual carrier. Adanya guard band ini untuk menghidari Adjacent Channel Interference (ACI) karena adanya time-limited pada masing-masing subcarrier. Adanya guard interval ini mengakibatkan efisiensi spectral-bandwidth berkurang.

- OFDM Guard Interval

Transmisi sinyal OFDM dalam domain waktu terdiri dari deretan simbol. Dimana durasi masing-masing simbol ini terdiri dari dua bagian, yaitu untuk transmisi data (Tu) dan untuk guard interval (Tg). Total durasi simbol OFDM adalah Ts=Tu+Tg second. Struktur simbol OFDM dalam domain waktu ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2 Struktur simbol OFDM domain waktu

Guard interval ini berfungsi untuk mengatasi ISI. Terdapat dua cara dalam menambahkan guard interval pada simbol OFDM, pertama dengan cara Zero Padding (ZF) yaitu dengan mengisi guard interal dengan nol, kedua yaitu Cyclix prefix (CP) yaitu dengan cara menyalin bagian terakhir dari simbol OFDM ke bagian depan.

Gambar 2.3 Efek ISI pada simbol OFDM

Gambar 2.3 merepresentasikan efek ISI pada beberapa subcarrier dari simbol OFDM. Dari gambar ini dapat terlihat bahwa jika durasi dari CP lebih Panjang atau sama dengan delay dari kanal multipath, maka efek ISI (ditunjukkan dengan garis putus-putus) dapat diatasi dengan guard interval, sehingga tidak akan berdampak pada FFT simbol OFDM selanjutnya. Berdasarkan kondisi ini maka durasi guard interval harus lebih panjang daripada durasi maksimum delay kanal untuk menjaga otthogonalitas diantara subcarrier.

- Bandwidth OFDM

Total bandwidth dari simbol OFDM (Bo) lebih besar daripada coherence bandwidth dari kanal (Bc) dan dapat dirumuskan sebagai berikut:

| Bc=NsmoothBs | (2.11) |
| --- | --- |

Dimana Nsmooth merepresentasikan jumlah subcarrier yang mengalami respon kanal yang sama. Sedangkan 	Bs merupakan bandwidth dari masing-masing subcarrier, dalam hal ini Bs=1Tu.

- Trasnmisi sinyal OFDM

Jika jumlah total subcarrier dinotasikan dengan N, dan x(t)=n=0N-1Xnej2πfkt-lTs,  lTs<t<lTs+nTs merupakan sinyal kontinyu yang akan dikirimkan dengan respon kanal h(t). Maka sinyal yang diterima dapat dirumuskan sebagai berikut:

| yt=xt*ht+w(t)=0∞hτxt-τ+wt, lTs<t<lTs+nTs | (2.12) |
| --- | --- |

Dimana wt merupakan AWGN noise. Sedangkan bentuk diskrit dari persamaan di atas dirumuskan sebagai berikut:

| y[n]=x[n]*h[n]+w[n]=m=0∞hmxn-m+z[n] | (2.13) |
| --- | --- |

### Time Division Duplex (TDD)

Duplexing merupakan sarana untuk menyediakan dua saluran independen untuk komunikasi dua arah. Secara umum ada dua metode duplexing yang dapat diaplikasikan, yaitu Frequency Division Duplex (FDD) dan Time Division Dulpex (TDD). FDD biasanya digunakan untuk sistem komunikasi digital maupun analog. Sedangkan TDD hanya digunakan untuk sistem komunikasi digital saja. TDD adalah sistem yang menggunakan frekuensi yang sama untuk transmisi uplink maupun donwlink. Sinyal yang dikirimkan dan sinyal yang diterima dipisahkan berdasarkan sampel waktu. Dengan menggunakan sistem TDD, tidak dibutuhkan perangkat duplexer, sehingga bisa mengehemat biaya dalam mengimplementasikan sistem. Pada sistem TDD, dua buah time slot, satu untuk uplink dan satu untuk downlink diperuntukkan untuk satu user, dengan durasi yang sangat kecil pada masing-masing transmisi sehingga transmisi seakan-akan berjalan secara kontinyu [13].

Proses pembagian transmisi uplink dan downlink pada TDD ditunjukkan pada Gambar di bawah ini:

Gambar 2.4 Time division duplex

Terdapat guard time diantara proses transmisi uplink dan downlink. Guard time ini digunakan untuk megatasi adanya round-trip propagation delay (waktu yang ditempuh oleh sinyal mulai dari transmitter sampai ke receiver dan Kembali lagi ke reciver). Guard interval ini harus memiliki durasi lebih dari round-trip delay agar sinyal yang dikirimkan dan sinyal ayng diterima tidak saling tumpeng tindih. Sistem TDD biasaya diterapkan apabila jarak antara transmitter dan receiver tidak terlalu jauh. Pada sistem TDD.

### Multi User MIMO

Multi User MIMO (MU-MIMO) merupakan suatu sistem yang menggunakan antena array di BTS yang mampu melayani beberapa user yang menggunakan antena tunggal atau antena jamak [14]. Multi User MIMO memungkinkan suatu BTS melayani beberapa user dalam frekuensi yang sama. Multi user MIMO adalah pengembangan dari sistem MIMO konvesional dengan menambah jumlah penerima [5].

Jika banyaknya user dinotasikan sebagai K, maka pada transmisi uplink dan downlink aka nada link komunikasi aktif sebanyak K. Perbedaan penting antara point-to-point MIMO dengan MU-MIMO adalah cooperation. Pada point-to-point MIMO antena array bekerja secara bersamaan dengan fase yang koheren memproses semua sinyal, baik di sisi BTS maupun user. Sedangkan pada MU-MIMO, saat antena BTS bekerja Bersama-sama, masing-masing user melakukan coding dan decoding secara independen, tidak terkait dengan terminal lain.

### Multiple Input Multiple Output (MIMO)

Sistem komunikasi terdiri dari beberapa macam, yaitu Single Input Single Output (SISO), Single Input Multiple Output (SIMO), Multiple Input Single Output (MISO), Multiple Input Multiple Output (MIMO), Multiple Input Multiple Output-Multi User (MIMO-MU).   Sistem komunikasi yang menggunakan banyak antena disebut sistem komunikasi MIMO. Pada sistem ini, BTS menggunakan antena array dan melayani user yang menggunakan antena array juga [5]. Tidak seperti sistem antena konvensional yang sangat rentan terhadap multipath, sistem MIMO justru bekerja sangat baik pada komponen multipath. Komponen multipath dieksploitasi untuk meningkatkan diversitas dan efisiensi bandwidth (bps/Hz).

Gambar 2.5 Ilustrasi sistem komunikasi Multi User MIMO [5]

Gambar 2.5 menunjukkan sistem komunikasi komunikasi Multi User MIMO skema downlink dimana BTS mentransmisikan sinyal ke banyak user, pada skema downlink CSI hanya dibutuhkan di sisi BTS saja dimana CSI ini nantinya digunakan untuk memproses sinyal yang diterima. BTS melakukan proses precodind sebelum mentransmisikan sinyal ke user. Setiap user kemudian melakukan proses decoding pada sinyal yang diterima.

Pada sistem MIMO, kapasitas sistem dapat ditingkatkan tanpa perlu memperlebar bandwidth atau memperbesar daya pancar, cukup dengan memperbanyak jumlah antena di pemancar dan penerima. Dengan jumlah antena pemancar sebanyak N dan jumlah antena penerima sebanyak M, sinyal yang diterima dirumuskan sebagai berikut [15]:

| Y=Hx+n | (2.14) |
| --- | --- |

Dengan mengasumsikan alokasi daya yang seragam dan kanal yang terdistribusi Rayleigh, kapasitas dari sistem komunikasi MIMO dideskripsikan sebagai berikut [15]:

C= i=1MBilog2detIN+PtiMσn2HHH

| = i=1MBilog2detIN+ρMHHH | (2.15) |
| --- | --- |

Dimana Bi, det, IN merupakan bandwidth untuk tiap user, determinan dari matrix, dan matris identitas berukuran M × N. Dan dalam hal ini ρ adalah SNR rata-rata tiap kanal, HH merupakan conjugate transpose dari matrix H. Matrix kanal (H) dijabarkan sebagai berikut [15]:

| H=h1,1h1,2…h1,Nh2,1h2,2…h2,N……⋱…hM,1hM,2…hM,N | (2.16) |
| --- | --- |

Masing-masing komponen dari matriks kanal yang terdistribusi Rayleigh dapat dinyatakan sebagai [15]:

| hi,j=α+jβ= α2+β2ejartcanβα=hi,jejΦi,j | (2.17) |
| --- | --- |

Dimana α dan β adalah random distributed variable dan hi,j adalah random variable terdistribusi Rayleigh.

### Multi User Massive MIMO (MU-Massive MIMO)

Massive MIMO merupakan pengembangan dari MIMO konvensional, yaitu dengan menambah jumlah antena yang banyak di sisi BTS. Sistem Massive MIMO adalah system yang menggunakan jumlah antena yang sangat banyak di sisi BTS, antena yang digunakan bisa berjumlah ratusan atau bahkan lebih [4]. Penambahan jumlah antenna ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sistem. Ada beberapa kelebihan mendasar dari Massive MIMO dibandingkan dengan MIMO konvensional. Yang pertama adalah hanya BTS yang perlu mengestimasi kanal. Kedua, jumlah antena di BTS (M) jauh lebih banyak daripada jumlah user, sehingga ini tidak akan menjadi persoalan bagi penggua dari sisi hardware. Ketiga, metode linear signal processing sederhana dapat digunakan baik di sisi uplink maupun downlink.

Beberapa poin dari system komunikasi MU-Massive MIMO [16]:

- Menggunakan mode TDD: pada mode FDD, estimasi kanal bergantung pada jumlah antenna BTS (M). Sebaliknya pada mode TDD estimasi kanal tidak bergantung pada jumlah antenna BTS (M). Karena pada system massive MIMO M sangat besar, sehingga mode TDD lebih efektif untuk digunakan.

- Premosesan linier: Karena jumlah antenna BTS dan jumlah user yang banyak, maka pemrosesan sinyal pada masing-masing user akan semakin kompleks karena sebanding dengan besarnya dimensi matriks/vector. Oleh karena itu, akan lebih efektif jika digunakan premrosesan sinyal yang sederhana. Pada system Massive MIMO, pemrosesan linier (skema linier combining pada sisi uplink dan linier precoding pada sisi downlink) mendekati optimal untuk diterapkan.

- Favorable propagation: favorable propagasi merupakan suatu kondisi dimana matriks kanal antara antenna array pada BTS dan user dalam kondisi baik. Pada system massive MIMO dalam beberapa kondisi, favorable propagation dapat dicapai karena penggunaan antenna BTS dalam jumlah sangat banyak.

- Jumlah antenna BTS yang sangat banyak tidak berarti bahwa bentuk fisik antenna akan sangat besar. Sebagai contoh, antenna array sejumlah 128 antena. Pada frekuensi 2.6GHz, spasi antar elemen anten adalah 6 cm λ2. Jika antenna didesain dengan bentuk empat lingkaran dari 16 dual-polarized elemen antenna, maka secara fisik akan berukuran 28 cm × 29 cm.

- Semua kompleksitas hanya ada pada BTS.

Gambar 2.6 menunjukkan ilustrasi sistem komunikasi MIMO skema downlink. Antena array yang secara fisik berukuran kecil dan non-directive melayani beberapa user secara simultan. Perangkat user bisa terdiri dari multi antena atau single antena. Pada transmisi downlink, BTS harus memastikan bahwa masing-masing user menerima data yang memang ditujukan untuknya dengan interferensi sekecil mungkin dari data untuk user lain.

Gambar 2.6 Konfigurasi Downlink Massive MIMO [17]

Jumlah antena di BTS adalah sebanyak M antena. Dimana M dapat berjumlah ratusan antena atau lebih, sedangkan jumlah user (K) yang dapat dilayani dirumuskan sebagai berikut:

| K<τp<τc dan K≪M | (2.18) |
| --- | --- |

Dimana τp adalah jumlah pilot dan τc adalah coherence interval. Dengan memperbanyak jumlah antena, maka performa dari sistem dapat ditingkatkan, baik dalam hal mengurangi daya transmisi maupun meningkatkan jumlah user yang dapat dilayani secara bersamaan. Penggunaan jumlah antena yang sangat banyak di BTS tidak hanya bisa meningkatkan efisiensi spektrum dalam suatu cell, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas layanan yang sama baiknya ke masing-masing user secara simultan. Selain itu dengan menggunakan jumlah antena yang sangat banyak maka kebutuhan akan pemrosesan sinyal dan alokasi sumber daya dapat disederhanakan, karena fenomema yang dikenal sebagai channel hardening. Arti penting dari channel hardening adalah efek dari small-scale fading akan hilang, ketika M sangat banyak [5].

Pada kondisi propagasi Line of Sight (LOS), data stream dibawa oleh beam yang terfokus ke arah user. Sedangkan pada kondisi propagasi dengan banyak penghambur, data stream dapat berasal dari banyak arah secara bersama-sama. Data stream yang cenderung menguatkan satu sama lainlah yang diinginkan, bukan yang saling mengganggu secara destruktif.

Sistem komunikasi nirkabel masa depan membutuhkan suatu teknologi baru dimana masing-masing user dapat dilayani secara simultan dengan throughput yang sangat tinggi, system massive MIMO dapat memenuhi kebutuhan ini. Pada kondisi favorbale propagation (vector kanal antara user dan BTS hampir orthogonal), pada transmisi downlink sum-capacity dirumuskan sebagai berikut [16]:

| Csum=log2detIK+puMIK=Klog2(1+Mpu) | (2.19) |
| --- | --- |

Berdarkan persamaan di atas, efisiensi spektrum dan efisiensi energi yang besar dapat dicapai ketika M dan K besar. Tanpa meningkatkan daya pancar tiap user, hanya dengan meningkatkan M dan K, dapat melayani user secara simultan pada band frekuensi yang sama. Pada waktu yang sama, throughput tiap user juga akan meningkat. Dengan memperbanyak jumlah antenna BTS menjadi dua kali lipat, maka daya pancar dapat berkurang 3dB, sementara kualitas layanan dapat tejaga dengan baik [16].

### Model Kanal Sistem MU-Massive MIMO

Suatu sistem komunikasi Massive MIMO yang terdiri dari M antena pada BTS dan melayani sejumlah K user secara bersama-sama, maka secara umum, respon kanal dari sistem komunikasi Massive MIMO dirumuskan sebagai berikut [5]:

| hkm=βkgkm, k=1,. . . , K, m=1,…,M, | (2.20) |
| --- | --- |

Dimana βk adalah koefisien large-scale fading dan gkm merepresentasikan efek dari small-scale fading. Maka, matriks kanal G antara user dan BTS adalah [5]:

| G=h11h21…hK1h12h22…hK2……⋱…h1Mh2M…hKM | (2.21) |
| --- | --- |

- Model kanal Frequency Selective Rayleigh Fading

Model kanal Rayleigh merupakan model kanal dimana kondisi lingkungan propagasi terdapat banyak pantulan dan hamburan dengan amplitude randm variable. Model kanal Rayleigh banyak digunakan pada lingkungan propagasi padat penduduk (dense urban). Time-variant pada kanal frequency selective dapat direpresentasikan sebagai tapped delay line dengan koefisien bobot tap cn(t). Sehingga respon impulsnya dapat dinyatakan sebagai berikut:

| cτ;t=n=-∞∞cn(t)δ(τ-n/W) | (2.22) |
| --- | --- |

Jika total durasi delay multipath adalah Tm dan W adalah bandwidth kanal. Maka secara praktikal model delay line dapat dirumuskan sebagai berikut:

| L=Tm+W+1 taps | (2.23) |
| --- | --- |

Gambar 2.7 menunjukkan ilutrasi tapped-delay line pada kanal frequency-selective domain waktu. Bobot tap cn(t) merupakan bilangan kompleks random, pada kondisi Rayleigh fading, magnitude dari |cnt| terdistribusi Rayleigh dan fase Φn(t) terdistribusi uniform. Dan cn(t) merepresentasikan bobot tap yang berhubungan dengan L delay yang berbeda τ=nW, N=1, 2, 3, …, L.

Gambar 2.7 Ilustrasi tapped delay line pada kanal frequency-selective domain waktu

Matriks respon kanal frequency-selective Rayleigh fading domain waktu adalah Hl∈CK×M, dimana matriks ini berisi bilangan kompleks normal random variable Hlk,m~CN0,1L. Gain pada model kanal Rayleigh adalah complex Gaussian random variable.

- Model kanal Uniformly Random Line of Sight (UR-LOS).

Pada kanal LOS hanya ada ruang bebas, tidak ada penghalang, pemantul dan penghambur. Sehingga respon kanal masing-masing user terhadap BTS didefiniskkan pada persamaan (2.24) [5].

| hk= β1 e2πjdHsinθk. . .e2πjdH(M-1)sinθkT | (2.24) |
| --- | --- |

Dimana

| sinθk=-1+2k-1M, k=1, 2, 3, . . . ,M | (2.25) |
| --- | --- |

Dimana hk adalah respon kanal dari userke-k, β adalah koefisien large-scale fading dH adalah spasi antar elemen antenna dan θk sudut user ke BTS yang diukur relative terhadap array boresight. Diasumsikan bahwa posisi dari user dalam satu sel adalah random dan terdistribusi uniform. Berdasarkan asumsi inilah maka digunakan istilah Uniformly Random Line of Sight [5]. Model kanal Random Line of Sight pada lingkungan dense urban terjadi pada saat kondisi ekstrem, yaitu ketika posisi user berada sangat dekat dengan BTS, sehingga sinyal dari BTS langsung diterima oleh user tanpa melalui pantulan. Karena jarak penghalang dan penghambur relative jauh terhadap panjang gelombang frekuensi pembawa, maka dapat diasumsikan bahwa fase dari tiap lintasan terdistribusi uniform antara 0 sampai 2π dan fase dari lintasan berbeda bersifat independent.

Pada penggunakan jumlah antenna (M) yang semakin banyak, maka sifat orthogonalitas dari kanal juga akan semakin meningkat, fenomena ini disebut sebagai favorable propagation, dimana user dengan kanal orthogonal dapat berkomunikasi dengan BTS secara simultan tanpa adanya mutual interference.

- Delay spread

Parameter penting dalam sistem komunikasi wireless adalah multipath delay spread, Td, yang didefinisikan sebagai perbedaan waktu propagasi antara lintasan terpanjang dan terpendek, yang dihitung hanya pada lintasan yang memiliki energi signifikan.

- Coherence Time

Merupakan durasi waktu dimana kanal bersifat time-invariant. Coherence Time dinotasikan dengan Tc (seconds). Jika penerima bergerak dengan kecepatan v meters/second, maka Coherence Time Tc dirumuskan sebagai berikut [5]:

| Tc=λ2v | (2.26) |
| --- | --- |

- Coherence Bandwidth

Secara umum, magnitude dari respon frekuensi kanal bervariasi terharap frekeunsi pembawa. Panjang dari interval frekuensi dimana respon frekuensi kanal bersifat konstan dinamakan Coherence Bandwidth dan dinotasikan sebagai Bc (Hz). Coherence bandwith dirumuskan sebagai berikut [5]:

| Bc=cd1-d2 | (2.27) |
| --- | --- |

- Coherence interval

Jarak time-frequency dari durasi Tc seconds dan bandwidth Bc (Hz) dinamakan coherence interval.  Berdasarkan teorema sampling, coherence interval dirumuskan sebagi berikut [5]:

| τc=BcTc samples | (2.28) |
| --- | --- |

Alokasi coherence interval pada mode Time Division Duplex (TDD) ditunjukkan pada Gambar 2.8

Gambar 2.8 Alokasi sample pada coherence interval

### Favorable Propagation Massive MIMO

Favorable propagation yang didefinisikan sebagai mutual orthogonality antar vector kanal user adalah salah satu poin penting yang dapat dicapai dengan Massive MIMO. Secara umum, pada kondisi favorable propagation, user dengan kanal yang saling orthogonal dapat berkomunikasi dengan BTS secara simultan tanpa ada mutual interference. Konsep favorable propagation memungkinkan untuk memisahkan kanal tiap user pada banyak antenna di BTS. Salah satu hal yang bisa dicapai oleh system massive MIMO adalah favorable propagation, dimana vector kanal antara user dan BTS mendekati orthogonal. Hal ini terjadi karena jumlah antenna BTS yang banyak akan dapat memperkecil interferensi antar user. Pada kondisi favorable propagation, pemrosesan sinyal secara linier dapat berjalan dengan optimal [18] dan secara tidak langsung akan meningkatkan efisiensi spektrum [8]. Untuk bisa mendapatkan kondisi favorable propagation vector kanal hk, k=1, …,K harus orthogonal:

| hiHhj=0, i,j=1, . . . ,K, i≠jhk2≠0, k=1, . . . .,K. | (2.29) |
| --- | --- |

Secara praktikal, dengan beberapa asumsi pada kondisi lingkungan propagasi, Ketika M semakin banyak, dan k≠j, maka:

| 1MhkHhj→0, M→∞ | (2.30) |
| --- | --- |

Untuk kondisi ini, dapat dikatakan bahwa kondisi kanal telah mencapai favorable propagation. Kondisi ektrim yang memungkinkan terjadinya favorable propagation adalah UR-LOS dan i.i.d Rayleigh. Pada kondisi i.i.d Rayleigh fading, dengan respon kanal hkm i.i.d CN0,1, diperoleh [18]:

| 1Mhk2→1, M→∞ dan 1MhkHhj→0, M→∞, k≠j | (2.31) |
| --- | --- |

Berdasarkan persamaan di atas, maka kondisi favorable propagation dapat dicapai pada kanal i.i.d Rayleigh. Selanjutnya pada kanal UR-LOS, dengan respon kanal seperti ditunjukkan pada persamaan, untuk semua posisi θk, maka dapat diperoleh [18]:

| 1Mhk2=1, dan 1MhkHhj→0, M→∞, k≠j | (2.32) |
| --- | --- |

Berdasarkan persamaan di atas, maka pada kondisi kanal UR-LOS juga dapat dicapai favorable propagation. Cara lain untuk mengukur seberapa dekat kondisi favorable propagation dari lingkungan propagasi adalah dengan cara mencari variance yang dirumuskan sebagai berikut:

| VhkhjEhk2Ehj2 | (2.33) |
| --- | --- |

Persamaan variance di atas dapat mengukur seberapa orthogonal respon kanal, dan dapat menentukan seberapa besar interferensi antar user. Secara ideal, nilai dari variance di atas adalah nol. Akan tetapi secara praktikal, variance tidak bernilai nol, oleh karena itu digunakan teknik combining (skema uplink) dan precoding (skema downlink) untuk mengatasi interferensi antar user.

### Gangguan Kanal Sistem Komunikasi Nirkabel

Sebelum mendesain suatu sistem telekomunikasi, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan agar sinyal yang ditransmisikan bisa sampai di penerima dan dapat diproses dengan benar. Faktor yang akan menurunkan kualitas sinyal dalam komunikasi nirkabel diantaranya adalah interferensi berupa noise, ataupun fading.

Fading didefinisikan sebagai perubahan secara cepat dari amplitudo, fase atau multipath dari suatu sinyal radio pada periode waktu atau jarak tempuh yang singkat. Fading disebabkan oleh interferensi antara dua atau lebih versi sinyal yang dikirimkan yang tiba pada penerima pada waktu yang sedikit berbeda. Ada dua tipe fading dalam sistem komunikasi nirkabel, yaitu:

- Large-scale fading: disebabkan karena rugi-rugi lintasan dari sinyal sebagai fungsi jarak dan halangan oleh benda-benda berukuran besar seperti bangunan dan bukit. Fading ini secara tipikal tidak bergantung pada frekuensi [3].

- Small-scale fading: disebabkan oleh interferensi yang bersifat konstruktif dan destruktif dari beberapa lintasan sinyal antara pemancar dan penerima. Fading ini bergantung pada frekuensi [3]. Small-scale fading disebabkan oleh banyak factor, diantaranya adalah propagasi dari lintasan multiplath, kecepatan mobilitas, kecepatan dari objek-objek lain yang bergerak di sekitarnya dan bandwidth transmisi sinyal [19]. Small scale fading disebut Rayleigh adalah saat tidak ada lintasan LOS sama sekali, dan disebut Rician jika adal lintasan LOS yang dominan diantara lintasan NLOS.

- Frequency-nonselective fading: Terjadi apabila kanal mempunyai penguatan yang konstan dan tanggapan fase linier dengan bandwidth yang lebih besar dibandingkan dengan bandwidth sinyal yang ditransmisikan. Pada kondisi ini, level sinyal yang diterima berubah terhadap waktu yang disebabkan oleh multipath [20].

- Frequency selective fading: Suatu sinyal dikatakan melalui Frequency Selective Fading, jika sinyal yang ditransmisikan itu memiliki lebar pita (bandwidth) lebih besar dari bandwidth kanal radio dan tanggapan impuls kanal yang memiliki delay spread lebih besar dari periode simbol [20]. Hubungan antara delay spread (Td) dan coherence bandwidth (Wc) dirumuskan sebagai berikut [3]:

| Wc=12Td | (2.34) |
| --- | --- |

Perubahan  kanal dengan respon frekuensi selctive

Model matematika untuk respon impuls dari kanal frequency selective Rayleigh adalah sebagai berikut [21]:

| ct=l=0L-1h(l)δ(t-lTp) | (2.35) |
| --- | --- |

Dimana h(l) adalah zero-mean complex Gaussian yang merepresentasikan koefisien Rayleigh fading untuk lintasan ke-l, Tp adalah resolusi multipath minimal. L adalah jumlah komponen multipath dan δ(t) adalah fungi delta.

Sedangkan termal noise pada kanal komunikasi diasumsikan sebagai berikut [22]

- Additive artinya sinyal yang diterima merupakan hasil penjumlahan antara sinyal yang dikirim dengan noise, dimana noise secara statistik bersifat independen dengan sinyal.

- White artinya Power Spectral Density (PSD) dari noise datar, sehingga auto korelasi dari noise pada domain waktu bernilai nol untuk semua non-zero time offset.

- Gaussian artinya sample noise terdistribusi Gaussian.

### Channel State Infromation (CSI)

Pengertian dari channel state adalah realisasi respon kanal yang sedang berlangung, sedangkan kondisi dimana BTS mengetahui respon kanal tersebut dinamakan Channel state information [8]. Full CSI merupakan distribusi dari random variable dan diasumsikan tersedia dimanapun dalam suatu jaringan. Sedangkan instantaneous CSI merupakan kondisi kanal sesaat yang perlu diperoleh pada kecepatan yang sama ketika kondisi kanal berubah. Channel State Information digunakan BTS untuk memisahkan user secara spasial pada transmisi uplink ataupun downlink.

- Perfect Channel State Informarion (perfect CSI)

Kondisi perfect CSI merupakan suatu kondisi dimana BTS diasumsikan telah mengetahui matriks kanal dengan sempurna, tanpa perlu melakukan estimasi kanal. Pada kondisi perfect CSI dan kontaminasi pilot dapat dieleminasi secara keseluruhan akan selalu dapat meningkatkan SNR dengan cara sederhana yaitu dengan meningkatkan jumlah antenna BTS [23].

- Imperfect Channel State Informarion (perfect CSI)

Secara praktikal, kondisi prefect CSI tidak bisa direlaisasikan. BTS ataupun user tidak dapat mengobservasi matriks kanal, akan tetapi masih dapat mengestimasi bagian kecil dari kanal yang sudah mengalami tambahan noise. Adanya ketidaksempurnaan hasil estimasi kanal inilah yang disebut dengan kondisi imperfect CSI.

Gambar 2.9 Ilustrasi blok transmisi domain waku dan frekuensi

Sinyal uplink dan downlink dapat dipisahkan baik pada domain waktu maupun pada domain frekuensi, seperti ditunjukkan pada Gambar 2.9. Jika uplink dan downlink dipisahkan dalam domain waktu, menggunakan skema TDD, maka kanal akan bersifat resiprokal. Hal ini menunjukkan bahwa respon kanal adaah sama baik di kedua sisi dan dapat diestimasi oleh BTS melalui pilot yang dikirim oleh user. Hanya BTS pada suatu sel yang perlu mengestimasi kanal hk untuk user ke -k. Sedangkan user hanya perlu mengetahui scalar kanal efektif gk=hkHwk yang diperoleh setelah precoding. Nilai dari gk akan tetap selama respon kanal belum berubah, sehingga dapat diestimasi melalui payload data pada trasmisi downlink

Pada penggunaan jumlah antenna yang sangat banyak, pemrosesan sinyal dan pengalokasian sumber daya menjadi lebih sederhana karena adanya fenomena channel hardening. Channel hardening adalah kondisi dimana efek small-scale fading menjadi hilang Ketika M sangat banyak, atau dengan kata lain kanal efektif untuk masing-masing user menjadi deterministic setelah proses precoding, meskipun respon kanal adalah random.

Metode yang paling umum digunakan untuk mengestimasi CSI adalah dengan pilot signalling. Pilot yang digunakan sebelumnya dan diketahui oleh kedua link transmisi (BTS dan user). Jika kita ingin mengestimasi respon kanal dari dua antenna transmitter, maka pilot yang ditransmisikan harus saling orthogonal [8] [5]. Mode TDD hanya memerlukan pilot sejumlah user, tidak bergantung pada banyaknya antenna di BTS.

Proses estimasi kanal atau estimasi Channel State Information (CSI) dilakukan dengan cara user mengirimkan sinyal pilot ke BTS. Pada setiap coherence interval, user menggunakan pilot sejumlah τp dimana τc≥τp ≥K. Agar tidak terjadi interferensi, maka setiap pilot harus orthogonal. Maka pilot yang ditransmisikan pada tiap subcarrier dirumuskan pada persamaan (2.36). Dimana Φ adalah unitary matrix [5].

| xp= τPΦH | (2.36) |
| --- | --- |

BTS menerima sinyal pilot yang ditransmisikan user melalui uplink channel. Sinyal pilot yang diterima oleh BTS dirumuskan pada persamaan (2.40) [5].

| yp=ρulHxp+wp =τPρulHΦH+wp | (2.37) |
| --- | --- |

Dimana wp adalah noise AWGN [CN (0,1)], matriks H∈CM×K adalah respon kanal uplink, dan ρul adalah SNR uplink. Ada banyak metode yang dapat digunakan untuk mengestimasi sinyal pilot yang sudah diterima di BTS, salah satunya adalah metode least-square (LS) estimation, metode Minimum Mean Square Error (MMSE). Setelah BTS menerima sinyal pilot, kemudian BTS akan melakukan proses de-spreading pilot atau membuang komponen pilot pada kanal. De-spreading sinyal pilot dirumuskan pada persamaan

| yp'=ypΦ | (2.38) |
| --- | --- |
| =τPρulHΦHΦ+wpΦ |  |
| =τPρulH+wp' |  |

Dimana wp'=wpΦ adalah matriks noise berukuran M×K yang isinya tetap i.i.d CN0,1 karena perkalian dengan matriks unitary. Estimasi kanal dengan metode MMSE dirumuskan sebagi berikut:

| hkm=τPρulβk1+τPρulβkyp'mk | (2.39) |
| --- | --- |

Estimasi kanal H dengan menggunakan metode LS dijelaskan sebagi berikut:

| JH=Y-XPH2 =Y-XPHHY-XPH =YHY-YHXPH-HHXPHY+HHXPHXPH | (2.40) |
| --- | --- |

Dengan mengatur turunan dari fungsi sehingga kanal H bernilai nol sebagai berikut:

| dJHdH=-2XPHY*+2XPHXPH*=0 | (2.41) |
| --- | --- |

Kemudian BTS melakukan proses Error estimasi kanal dinyatakan sebagai [5]:

| hkm=hkm-hkm | (2.42) |
| --- | --- |

Mean-square error dari estimasi kanal dinyatakan sebagai [5]:

E hkm2=βk1+τpρulβk

| =βk-γk | (2.43) |
| --- | --- |

### Linier Precoding

Precoding berfungsi untuk memperkecil efek Multiple User Inteference (MUI) pada sistem komunikasi downlink dimana BTS menggunakan antena jamak dan mentransmisikan sinyal ke beberapa user secara simultan. Sinyal precoding pada transmitter dapat dibuat dengan beberapa cara, tergantung dari kriteria atau metode yang digunakan untuk membentuk precoding. Prinsip kerja dari precoding adalah dengan cara mengontrol amplitude dan fase dari sinyal asli untuk mengurangi interferensi

Metode precoding yang paling sederhana adalah linier precoding dengan Zero Forcing (AF) dan Minimum Mean Square Error (MMSE). Tetapi ada juga metode non-linier precoding yang bisa bekerja lebih baik untuk meningkatkan performa sistem. Matriks precoding ZF dan MMSE dinyatakan sebagai berikut [24], [16]:

| AZF=HnHHnHnH-1 | (2.44) |
| --- | --- |
| AMMSE= HnHHnHnH+1pdIK-1 | (2.45) |

Dimana A merupakan precoding matrix, Hn merupakan respon kanal pada subcarrier ke-n, K adalah jumlah user, pd adalah SNR downlink dan  IK adalah matriks identitas berukuran K×K. Untuk memenuhi total alokasi power transmisi, maka mtriks precoding perlu dikalikan dengan factor skala α.

| α= 1n=0N-1tr(AAH)N | (2.46) |
| --- | --- |

### Sistem MU-Masssive MIMO Downlink Sel Tunggal

Sistem massive MIMO skema downlink sel tunggal terdiri dari satu BTS yang dilengkapi dengan M  antenna array dan secara simultan melayani user sejumlah K. Pada sistem downlink BTS mentransmisikan sinyal informasi ke semua user secara simultan. Sinyal baseband yang diterima oleh semua user pada sampel waktu diskrit ke-t dirumuskan sebagai berikut:

| yt=l=0L-1Hlxt-l+wt, t=0, 1, . . ., T-1 | (2.47) |
| --- | --- |

Dimana yt adalah sinyal yang diterima oleh semua user pada sample waktu diskrit ke-t, Hl adalah matriks respon kanal, xt adalah sinyal yang ditransmisikan dan wt∈CN0,N0IK adalah Additive White Gaussian Noise (AWGN). N0 adalah Power Spectral Density (PSD) dari noise dan IK adalah matriks identitas berukuran (K×K). Sinyal yang diterima pada persamaan di atas dapat dinyatakan dalam bentuk matriks, sehingga X=x0, x1, . . . ,xT-1 ∈CM×T, Y=[y0,y1, . . .,yT-1]∈CM×T dan W∈CN0,N0IK adalah matriks sinyal yang ditransmisikan, matriks sinyal yang diterima dan matriks noise AWGN.

Untuk mendapatkan Kembali sinyal dalam domain frekuensi, maka dilakukan konversi sinyal dari domain waktu ke domain frekuensi menggunakan Fast Fourier Transform (FFT). Maka X=XFT,  Y=YFT and W=WFT adalah matriks dalam domain frekuensi, dimana F merupakan matriks DFT berukuran (N×N). Selanjutnya respon kanal pada subcarrier ke-n dalam domain frekuensi dinyatakan sebagai berikut:

| Hn=l=0Lexp-jn2πNl | (2.48) |
| --- | --- |

Sehingga sinyal yang diterima dalam domain frekuensi adalah:

| yn=Hnxn+wn | (2.49) |
| --- | --- |

Dimana xn dan  yn kolom ke-n dari X dan Y. Sedangkan sinyal yang diterima oleh user ke-k pada suncarrier ke-n adalah:

| yk,n=HnAnk,kqk,n+v=1v≠kKHnAnk,vqv,n+wk,n | (2.50) |
| --- | --- |

Berdasarkan persamaan di atas A∈{ZF,MMSE}, qk,n merupakan simbol yang ditransmiskan untuk user ke-k pada subcarrier ke-n, sedangkan qv,n adalah simbol yang ditransmisikan pada subcarrier ke-n untuk semua user kecuali user ke-k dan wk,n merupakan AWGN user ke-k pada subcarrier ke-n. Bagian pertama dari sisi kanan persamaan di atas adalah sinyal untuk user ke-k, bagian kedua merepresentasikan multiuser interference dan bagian ketiga merupakan AWGN. Jika diasumsikan bahwa tidak ada interferensi antar sel, dan interferensi hanyal berasal dari interferensi antar user saja. Maka Signal to Inteference Noise Ratio dapat dirumuskan menjadi:

| SINRk,nA= HnAn2k,kv=1v≠kKHnAnk,v+wkn | (2.51) |
| --- | --- |

Dimana SINRk,nA merupakan SINR efektif untuk user ke-k pada subcarrier ke-n menggunakan precoding A.

### Efisiensi spektrum Massive MIMO

Efisiensi spektrum merupakan jumlah bit yang dapat ditransmisikan per detik per satuan bandwidth. Efisiensi spektrum sistem dikalkulasi saat Bit Error Rate bernilai minimum atau sesuai dengan standar yang ditentukan. Terdapat beberapa cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan efisiensi spektrum, diantaranya adalah:

- Meningkatkan daya pancar

Efisiensi spektrum bergantung pada besarnya daya yang diterima oleh user, yang direpresentasikan sebagai SNR. Persamaan berikut ini merepresentasikan pendekatan perihitungan efisiensi spektrum untuk kondisi kanal LOS dan NLOS skema uplink.

| SELOS=log21+1β+1SNR SENLOS=Elog21+ph12ph22+σ2 =e1SNRE11SNR-e1SNRβE11SNRβloge(2)(1-β) | (2.52) |
| --- | --- |

Dimana β merupakan rasio antara intercell interference dan intracell interference, p adalah daya pancar masing-masing user, h1 adalah respon kanal user ke-1, h2 adalah respon kanal user ke-2. Operator E1x=1∞e-xuudu merupakan integral eksponensial dan loge merupakan logaritma natural. Persamaan di atas menunjukkan bahwa efisiensi spektrum bergantung pada SNR, dan interferensi. Memperbesar SNR dengan meningkatkan daya pancar memang dapat meningkatkan efisiensi spektrum akan tetapi dapat menurunkan degrees of freedom dari BTS, sehingga BTS tidak dapat memisahkan sinyal informasi dengan interferensi.

- Memanfaatkan gain dari antenna array

Jumlah elemen array yang semakin banyak akan menghasilkan gain yang lebih besar, gain ini dapat dimanfaatkan oleh BTS untuk meningkatkan efisiensi spektrum. Pemanfaatan gain antenna array ini lebih efektif untuk diterapkan daripada meningkatkan daya pancar. Secara praktikal, lebih mudah untuk memperbanyak jumlah antenna array pada BTS daripada user. Secara teori, efisiensi spektrum skema downlink pada kanal LOS dan NLOS dirumuskan sebagai berikut:

| SELOS=k=1Klog21+Mi=1i≠kKhφ1,φ2+β+1SNR | (2.53) |  |
| --- | --- | --- |
| h(φ1,φ2)= sin2πdHM((sin(φ1)-sin(φ2)))Msin2(πdH(sin(φ1)-sin(φ2)))M jika sin(φ1)≠sin(φ2)jika sin(φ1)=sin(φ2) |  | (2.54) |
| SENLOS=k=1KElog21+ph12i=1i≠kKph1h22h12+σ2 ≥Klog21+(M-1)K-1M-1M+1SNR | (2.55) |  |

Berdasarkan persamaan efisiensi spektrum kondisi LOS di atas, φ1 adalah sudut dari user yang dituju yang diukur relative terhadap array boresight, sedangkan φ2 adalah sudut dari user lain sebagai interferensi. Fungsi h(φ1,φ2) seperti yang didefinisikan pada persamaan di atas merepresentasikan interferensi pada kanal LOS yang begrantung pada M, dan sudut user yang dituju dan sudut interferensi dari user lain. Persamaan sin(φ1)=sin(φ2) mengandung dua makna, yang pertama adalah (φ1)=(φ2), atau sudut refleksinya (φ1)=(π-(φ2)). Maka konfigurasi antenna Uniform Linear Array (ULA) hanya dapat mendeteksi posisi user secara berbeda pada interval -π2,π2 atau pada interval -π2,3π2 pada sisi lain dari antenna array. Kondisi pada persamaan di atas tidak berlaku apabila sin(φ1)=sin(φ2), karena akan mengakibatkan hφ1,φ2=M. Sehingga besarnya sinyal yang diharapkan dan besarnya interferensi akan sebanding dengan M, karena dua komponen sinyal akan menuju ke posisi sudut user yang sama. Meskipun secara praktikal kondisi ini kecil kemungkinannya dapat terjadi, akan tetapi dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa interferensi akan lebih besar apabila posisi sudut antar user saling berdekatan atau hampir sama.

Secara praktikal, efisiensi spektrum dapat diperoleh dari maksimum kapasitas suatu sistem. Efisiensi spektrum sangat bergantung pada SINR masing-masing user, dimana persamaan untuk memperoleh SINR ini sudah dijelaskan pada persamaan. Sehingga efisiensi spektrum skema downlink untuk masing-masing user dapat dirumuskan sebagai berikut:

| E = log21+ SINRk,nA | (2.56) |
| --- | --- |

Dimana  SINRk,nA merupakan SINR efektif pada user ke-k melalui subcarrier ke-n, dan  A∈{ZF,MMSE},

# METODOLOGI PENELITIAN

## Skema Penelitian

Fishbone sistem ditunjukkan pada Gambar 3.1. Penelitan ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahapan awal yang dilakukan adalah studi latar belakang penelitian dan studi literature. Selanjutnya adalah sistem Massive MIMO, kemudian  melakukan simulasi sistem Massive MIMO.

Setelah proses simulasi selesai tahapan berikutnya adalah analisa hasil simulasi. Parameter yang dianalisa pada penelitian ini adalah Bit Error Rate (BER) dan efisiensi spektrum untuk sistem Massive MIMO pada kanal Rayleigh dan pada kanal Uniformly Random Line of Sight (UR-LOS). Terdapat dua kondisi dari sistem yang disimulasikan, yaitu kondisi perfect CSI dan kondisi imperfect CSI, kedua kondisi ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab berikutnya. Efisiensi spektrum ini dipengaruhi oleh penambahan jumlah antena array di BTS, jumlah user yang dilayani, dan nilai SNR downlink.

Gambar 3.1 Fishbone penelitian

Berangkat dari fishbone, maka diagram alur penelitian diuraikan sebagai berikut:

Gambar 3.2 Diagram alur penelitian

Diagram alur ini dimulai dengan studi latar belakang dan literature sistem Massive MIMO. Kemudian membangun sistem komunikasi Massive MIMO. Setelah itu, mensimulasikan sistem Massive MIMO. Menganalisa efisiensi spektrum sistem Massive MIMO. Dan terkahir adalah publikasi dan laporan.

Gambar 3.3 Diagram alur simulasi sistem pada kondisi perfect CSI

Gambar 3.4 Diagram alur simulasi sistem pada kondisi imperfect CSI

Diagram alur proses simulasi secara lebih rinci ditunjukkan pada Gambar 3.3 dan Gambar 3.4. Proses simulasi pada kondisi perfect CSI ditunjukkan pada Gambar 3.3. Pada kondisi ini BTS diasumsikan telah mengetahui informasi kanal (CSI) secara penuh, sehingga tidak ada proses estimasi kanal. BTS kemudian membangkitkan data untuk masing-masing user. Selanjutnya BTS membentuk matriks precoding dari CSI yang telah diketahui. Setelah itu sinyal hasil precoding masuk ke blok OFDM kemudian ditransmisikan ke user. Proses terakhir adalah menghitung BER dan efisiensi spektrum.

Proses simulasi pada kondisi imperfect CSI ditunjukkan pada Gambar 3.4. Pada kondisi ini BTS mendapatkan informasi kanal dengan cara mengestimasi kanal menggunakan uplink pilot. Proses simulasi ini dimulai dengan user mentransmisikan pilot ke BTS. Kemudian BTS mengestimasi kanal dari sinyal pilot yang diterima pada interval waktu tertentu. Hasil estimasi kanal ini digunakan untuk membentuk precoding. Setelah itu, BTS membangkitkan data untuk masing-masing user. Kemudian data ini masuk ke blok OFDM. BTS kemudian mentransmisikan data ke user. Proses transmisi data ini disimulasikan untuk dua model kanal yang berbeda, yaitu model kanal Rayleigh dan Uniformly Random Line of Sight (UR-LOS). Setelah simulasi sistem selesai dilakukan dan Bit Error Rate (BER) dari sistem sudah memenuhi spesifikasi standar, tahap terkahir adalah analisa sistem berdasarkan efisiensi spektrum.

## Model Sistem

Konfigurasi dari sistem Massive MIMO yang akan dianalisa ditunjukkan pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5 Konfigurasi singel cell sistem Massive MIMO

Sistem sel tunggal terdiri dari sebuah BTS yang dilengkapi dengan antena sejumlah M, dan melayani user sebanyak K. Jumlah antena di pemancar jauh lebih banyak daripada jumlah user M≫K Secara praktikal, user dapat menggunakan antenna jamak, akan tetapi pada penelitian ini masing-masing user menggunakan antenna tunggal untuk menyederhanakan analisis. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.5, diasumsikan bahwa semua user menggunakan frekeunsi yang sama. Secara umum, propagasi kanal dimodelkan berdasarkan small-scale fading dan large-scale fading, tapi pada penelitian ini factor large-scale fading diabaikan. Pada sistem sel tunggal ini diasumsikan tidak ada interferensi dari sel lain. Proses transmisi uplink dan downlink menggunakan skema TDD. Pemilihan mode TDD ini karena estimasi kanal hanya dibutuhkan di sisi BTS. Respon kanal pada mode TDD bersifat resiprokal selama kanal dalam interval waktu tertentu (coherence interval) belum berubah.

Ketika BTS telah mendapatkan estimasi CSI, BTS menggunakan hasil estimasi CSI untuk membentuk linier precoding dan mentransmisikan sinyal ke user. Skenario pada sistem ini menggunakan kanal frequency selective Rayleigh dan Random Line of Sight. Pada saat transmisi sinyal melewati kanal, maka sinyal tersebut akan dikalikan dengan respon kanal dan mengalami penjumlahan dengan AWGN noise yang bernilai random CN (0,1). Karena adanya precoding di sisi BTS, maka user akan menerima jumlahan dari sinyal untuk user lain. Sehingga untuk bisa memperoleh kembali sinyal yang memang ditujukan untuk user terebut, maka dilakukan proses detection dengan menggunakan metode Zero forcing. Sedangkan penjelasan yang lebih rinci mengenai cara kerja masing-masing blok akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

Gambar 3.6 Alur diagram simulasi MU-Massive MIMO

Secara umum alur diagram proses simulasi sistem MU-Massive MIMO ditunjukkan pada Gambar 3.6. Proses simulasi dimulai dengan menginisialisasi parameter yang akan digunakan, kemudian BTS akan membangkitkan bit untuk masing-masing user. Deretan bit inikemudian dimodulasi dengan sistem modulasi 4-QAM dan menghasilkan deretan simbol. Setelah itu deretan simbol ini dipetakan ke dalam tiap subcarrier. Kemudian jika kondisi diasumsikan perfect CSI, maka BTS akan langusng membentuk matriks precoding. Tetapi jika kondisi imperfect CSI, maka BTS akan melakukan proses estimasi kanal dari sinyal pilot yang dikirim oleh user. Setelah itu BTS akan menggunakan informasi kanal hasil estimasi untuk membentuk precoding. Lalu masuk ke tahap OFDM dengan melakukan proses IFFT dan menambahkan cyclic prefix. Selanjutnya, apabila tipe kanal yang digunakan adalah Rayleigh, maka sinyal hasil proses OFDM dikalikan dengan matriks kanal Rayleigh. Sedangkan apabila kondisi kanal adalah UR-LOS, maka matriks kanal yang digunakan adalah matriks kanal UR-LOS yang mengandung informasi posisi user. Di sisi penerima, user akan menghilangkan komponen komponen cyclic prefix dan melakukan proses FFT untuk mendapatkan kembali sinyal dalam domain frekuensi. Penjelasan lebih detail pada sistem pemancar, kanal, dan sistem penerima akan dijelaskan pada subbab selanjutnya.

### Struktur TDD MU-Massive MIMO

Skema TDD lebih efektif digunakan untuk sistem komunikasi Massive MIMO karnea respon kanal uplink dan downlink bersifat resiprokal (sinyal impuls antara dua antenna adalah sama pada pada kedua sisi uplink dan downlink). Ketika BTS sudah megetahui respon kanal di sisi uplink, maka secara otomatis dapat memperkirakan kanal pada sisi downlink. Dengan penggunaan mode TDD dan memanfaatkan sifat resiprokal dari kanal, jumlah pilot yang dibutuhkan hanya akan sebanding dengan jumlah user. Pada penelitian ini, digunakan mode operasi half-duplex TDD, sehingga hanya ada satu diantara dua link transmisi yang akan mentransmisikan sinyal pada satu waktu, yaitu BTS saja atau user saja. Maka coherence interval akan terbagi uplink subinterval atau downlink susbinterval. Struktur coherence interval pada mode TDD ditunjukkan pada Gambar 3.7. Coherence interval terdiri dari uplink data, uplink pilot dan downlink data, tidak ada downlink pilot.

Gambar 3.7 Struktur coherence interval mode TDD

### Pemancar Sistem Komunikasi Massive MIMO

Pada penelitian ini, pemancar adalah BTS yang melayani beberapa user dalam satu sel secara simultan. BTS menggunakan antena array sebanyak M antena. Spasi antar elemen antena adalah λ2 dengan tujuan agar masing-masing elemen antena tidak berkorelasi satau sama lain, dan untuk menghindari mutual coupling. Blok diagram dari sistem pemancar ditunjukkan pada Gambar 3.8.

Gambar 3.8 Blok diagram sistem pemancar

Sistem ini diasumsikan bekerja pada kanal frequency-selective, sehingga digunakan Teknik OFDM untuk mengatasi Intersimbol Inteference (ISI). Jumlah total subcarrier OFDM yang digunakan dinotasikan sebagai N. Dimana N terdiri dari subcarrier untuk transmisi data (Nd)  dan subcarrier untuk guard-band (Ng). Adanya guard-band pada domain frekuensi ini dimaskudkan untuk mengatasi out-of-band radiation. Ilustrasi penyusunan subcarrier dan guard band ditunjukkan pada Gambar 3.9. Dimana guard band terletak di kedua sisi terluar dari subcarrier.

Gambar 3.9 Ilustrasi penyusunan subcarrier dan guard band

Proses pertama pada pemancar sistem Massive MIMO adalah pembangkitan deretan data bit biner acak untuk tiap user, kemudian deretan data ini dimodulasi dengan sistem modulasi 4-QAM dan menghasilkan deretan simbol yang jumlahnya setengah dari total bit biner.

- Sistem Modulasi 4-QAM

Diagram konstelasi modulasi 4-QAM ditunjukkan pada (2.1). Bit “00” dikonversikan menjadi desimal “0”, bit “01” menjadi desimal “1”, bit “10” menjadi desimal “2” dan bit “11” menjadi desimal “3”. Data desimal ini kemudian dikonversi menjadi simbol.

Gambar 3.10 Diagram konstelasi 4-QAM

ALGORITMA 1 (Sistem modulasi 4-QAM)

Inisialisasi:

simbol 4-QAM = [-1 1; 1 1; 1 -1; -1 -1]

1: simbol = simbol 4-QAM/ sqrt (2)

2: bps = 2

3: bit= randn(nBit)

4: s_p = reshape (nBit, bps)

5: desimal = bi2de(s_p)

6: complex = simbol(desimal)

Simulasi dari modulasi 4-QAM ditunjukkan pada Algoritma 1, proses pertama adalah inisialisasi mapping simbol 4-QAM. Kemudian membangkitkan deretan bit biner untuk masing-masing user. Setelah itu menentukan jumlah bit per simbol (bps) yaitu dua bit per simbol. Deretan bit biner ini kemudian dikonversi dari serial ke parallel (banyak baris dengan dua kolom). Selanjutnya, masing-masing pasangan bit biner tiap baris dikonversi menjadi desimal. Proses terakhir adalah megkonversi desimal menjadi simbol bilangan kompleks yang mengandung komponen real dan imajiner.

Masing-masing deretan simbol hasil modulasi ini kemudian disusun ke dalam subcarrier sejumlah N. Penyusunan ke dalam subcarrier ini terbagi menjadi dua bagian. Pertama, deretan simbol ini hanya disusun pada subcarrier yang digunakan untuk transmisi data n ∈ Nd, sehingga menghasilkan vector qn∈ CM×1. Kedua tidak ada simbol yang ditransmisikan pada guard band n ∈ Ng, sehingga vector sinyal pada guard band dapat dinyatakan sebagai qn∈ 0M×1. Pemetaan data masing-masing user ke tiap subcarrier ditunjukkan pada Gambar 3.11. Tiap subcarrier membawa data berupa simbol dari masing-masing user. Sehingga jumlah simbol dari masing-masing subcarrier adalah sebanyak jumlah user.

Gambar 3.11 Pemetaan  data ke tiap subcarrier

Setelah proses pemetaan data, proses selanjutnya adalah pembentukan matriks precoding. Pada kondisi perfect CSI, diasumsikan BTS sudah mengetahui informasi kanal, kemudian BTS membentuk matriks precoding.

- Precoding

Pada sistem komunikasi broadcast Massive MIMO. Terdapat dua cara untuk meminimalisasi interferensi antar user yang disebabkan oleh transmisi secara simultan ke banyak user. Pertama, proses menghilangkan interferensi dilakukan oleh masing-masing user dan mendapatkan kembali sinyal yang memang ditujukan untuk user tersebut. Akan tetapi secara praktikal, konsep ini tidak dapat diterapkan karena keterbatasan kemampuan user dalam memproses sinyal yang diterima dan juga dibatasi oleh sumbe energi dari baterai. Metode kedua adalah BTS yang mengatasi interferensi antar user, dimana BTS memiliki kemampuan pemrosesan yang lebih besar dan sumber energi yang lebih banyak. Sehingga metode kedua jauh lebih praktis dan efisien untuk diterapkan.

Untuk mengatasi adanya inteferensi antar user, BTS memerlukan informasi karakteristik sinyal, terutama respon impuls kanal, atau biasa disebut dengan CSI. Proses yang dilakukan oleh BTS untuk mengastasi interfernsi antar user disebut dengan precoding. Pada penelitian ini digunakan metode digital precoding. Konsep dari digital precoding adalah mengontrol baik fase maupun amplitude dari sinyal informasi untuk menekan interferensi. Ada dua kategori dari digital precoding, yaitu linier precoding dan non -linier precoding. Pada penelitian ini digunaakan metode linier precoding karena tingkat kompleksitasnya yang rendah dan dapat bekerja secara optimal pada penggunaan jumlah antenna BTS yang sangat banyak. Teknik precoding yang digunakan adalah Zero Forcing (ZF) dan Minimum Mean Squar Error (MMSE).

Konsep utama dari ZF precoding adalah menekan interferensi antar user dengan menggunakan Moonre-Penrose pseudoinverse dari kanal yang dijelaskan pada persamaan (2.44). Untuk memenuhi alokasi daya total transmisi, maka matriks precoding harus dikalikan dengan factor skala seperti yang dijelaskan pada persamaan (2.46). Sehingga dengan menggunakan ZF precoding matriks ini, masing-masing user dapat mendapatkan sinyal yang memang ditujukan untuk user tersebut tanpa adanya interferensi dari sinyal untuk user lain. Inverse pada persamaan persamaan (2.44) hanya bisa digunakan apabila rasio antara jumlah antenna BTS dan jumlah user lebih dari atau sama dengan satu (MK≥1). Selain itu, kekurangan dari metode ZF adalah ketika kanal mengalami atenuasi sehingga mengakibatkan penurunan performa sistem, karena adanya inverse matriks. Maka metode ZF dikembangkan dengan mencari minimum square Error dari matriks precoding dan menghasilkan Teknik minimum mean square error (MMSE). Matriks precoding MMSE dtunjukkan pada persamaan (2.45). Perbedaan yang paling mendasar dari Teknik MMSE adalah adanya penambahan factor (Kpd) untuk meningatkan SINR pada tiap user.

Precoding ini juga bertujuan untuk memetakan sejumlah N subcarrier ke sejumlah M antenna BTS. Precoding dinotasikan sebagai A. Sinyal pada masing-masing subcarrier (qn) kemudian dikalikan dengan precoding matriks dari subcarrier ke-n (An) dan menghasilkan precoded vector (cm) yang sudah terpetakan ke sejumlah M antenna BTS. Sinyal precoded vector ini berada dalam domain fekuensi. Algoritma precoding dijelaskan sebagai berikut:

ALGORTIMA 2 (Precoding)

Inisialisasi: Hf, K, N, pd, Atipe, qn

1: Atipe = ZF/ MMSE

2: factor = 0

2: for n ≤ N do

3: AnZF=HnHHnHnH-1

4: AnMMSE= HnHHnHnH+1pdIK-1

5: factor = sqrt (factor + abs (An).^2)

6: An=An/(factor)

7: end for

8: return An

9: Cm = An* qn

Pada algoritma 2, Proses pertama adalah inisialisasi parameter yang digunakan, Hf adalah matriks respon kanal Rayleigh atau UR-LOS dalam domain frekuensi, K adalah jumlah user, N adalah jumlah subcarrier, pd adalah SNR downlink, Atipe adalah tipe precoding yang digunakan yaitu ZF/MMSE. Selanjutnya adalah membuat proses lopping sebanyak jumlah subcarrier yang digunakan. Pada tiap masing-masing subcarrier dilakukan perhitungan matriks precoding ZF atau MMSE. Kemudian matriks precoding ini dikalikan dengan factor skala untuk memenuhi alokasi daya transmisi. Akhir dari proses algoritma ini menghasilkan matriks precoding sebanyak N. Proses selanjutnya adalah mengalikan simbol pada tiap subcarrier (qn) dengan matriks precoding An dan menghasilkan sinyal precoded vector (cm). Sinyal precoded vector inilah yang nantinya akan ditransmisikan melalui antenna BTS sebanyak M. Sinyal precoded vector ini berada dalam domain frekuensi. Selanjutnya, sinyal precoded vector akan diproses pada blok OFDM.

- Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)

OFDM digunakan untuk mengatasi ISI yang disebabkan oleh transmisi pada kanal frequency selective dengan cara menggunakan subcarrier dengan bandwidth yang kecil. Masing-masing subcarrier bersifat orthogonal. Proses pertama adalah mengkonversi sinyal precoded vector dari serial ke parallel. Setelah itu untuk mendapatkan sinyal dalam domain waktu, maka dilakukan proses konversi sinyal domain frekuensi ke domain waktu menggunakan Inverse Discrete Fourier Transform (IDFT). Untuk mempemudah komputasi dari IDFT maka digunakan algoritma Fast Fourier Transform (IFFT), dimana implementasi IFFT akan lebih efisien ketika jumlah subcarrier sangat banyak, missal N > 32.

Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) dari (cm). Jumlah N-poin IFFT sama dengan jumlah total subcarrier tamahkan algoritma IFFT. Kemudian cyclic prefix ditambahkan ke sinyal domain waktu untuk mengatasi adanya ISI karena transmisi pada kanal frequency-selective. Durasi dari cyclic prefix harus lebih besar daripada delay spead. Sehinggi durasi sinyal OFDM akan bertambah karena adanya cyclic prefix. Representasi sinyal OFDM dalam domain waktu dan frekuensi ditunjukkan pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12 Domain waktu dan frekuensi dari simbol OFDM

Pada domain frekuensi, tedapat N subcarrier dengan bandwidth masing-masing sebesar B. Maka bandwidth total pada satu coherence interval adalah Bc dengan durasi coherence interval sebesar Tc=1Bc. Sedangkan pada domain waktu durasi total dari masing-masing subcarrier adalah Ts. Secara praktikal, beberapa simbol OFDM digabung menjadi satu slot dengan durasi Tslot.   yang ditunjukkan pada Gambar 3.13.

Gambar 3.13 Representasi jumlah slot ODFM pada domain waktu dan frekuensi

Diasumsikan bahwa Tslot ≤ Tc , yang mana kanal bersifat time-invariant selama satu slot. Total bandwidth dari simbol OFDM (B) lebih besar daripada Coherence Bandwidth (Bc), sehingga dalam satu Coherence Bandwidth bisa terdiri dari beberapa subcarrier. Berdasarkan asumsi ini maka setiap Coherence Bandwidth mengalami respon frekuensi flat-fading. Selanjutnya, dilakukan konversi sinyal dari parallel ke serial kemudian ditransmisikan melalui M antenna BTS.

ALGORITMA MODULASI OFDM

Inisialisasi: cm, N, nCP

1: cm _paralel = reshape (cm)

2: xt = ifft (cm_paralel, N)

3: xm= xt (:, N-nCP + 1:length(xt));

End

Proses modulasi OFDM ditunjukkan pada algoritma di atas. Inisialisasi parameter yang digunakan adalah precoded vector (cm), jumlah subcarrier (N), dan jumlah pilot yang digunakan (nCP). Baris pertama adalah proses konversi sinyal precoded vector dari serial ke parallel. Kemudian sinyal precoded vector dalam bentuk parallel dikonversi ke domain waktu menggunakan algoritma FFT dengan N-Point FFT sama dengan jumlah subcarrier yang digunakan. Proses terakhir adalah penambahan cyclic prefix sejumlah nCP dengan cara menyalin sejumlah nCP dari bagian akhir sinyal hasil ifft ke bagian depan. Sehingga jumlah total slot hasil modulasi OFDM adalah sejumlah (N+nCP).

### Kanal Sistem Komunikasi Massive MIMO

Sistem komunikasi wireless bersifat dispersif, yang berarti bahwa energi sinyal yang ditransmisikan pada interval waktu tertentu akan menyebar ke segala arah dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk sampai ke penerima. Fading pada model kanal mendeskripsikan variasi random yang disebabkan oleh pergerakan mikroskopik yang berdampak pada propagasi lintasan propagasi, sedangkan matriks variasi spasial mendeskripsikan efek maksroskopik seperti pathloss, shadowing dan korelasi spasial kanal. Analisa efisiensi spektrum pada penelitian ini hanya memasukkan parameter pergerakan mikroskopik saja, dan semua user berada pada posisi yang tetap. Model kanal yang digunakan pada penelitian ini adalah frequency selective Rayleigh dan Uniformly Random Line of Sight (UR-LOS). Skenario model kanal frequency selective Rayleigh ditunjukkan pada Gambar 3.14.

- Model Kanal Rayleigh

Pada model kanal frequency selective Rayleigh terdapat banyak penghambur dan tidak ada lintasan Line of Sight (LOS), sinyal yang diterima BTS maupun user adalah jumlahan dari sinyal yang telah mengahalami hamburan. Respon kanal Rayleigh domain waktu dirumuskan pada persamaan (2.22)(2.35). Pada kanal Rayleigh terdapat delay tap yang jumlahnya dapat dihitung dari persamaan (2.23). Skenario model kanal Rayleigh ditunjukkan pada Gambar 3.14. Berdasarkan blok diagram sistem pemancar pada Gambar 3.8. Sinyal yang akan ditransmisikan melalui antenna BS ke-m dinotasikan sebagai xm. Matriks respon kanal Rayleigh domain waktu pada delay tap ke-l dinotasikan sebagai Hl∈CK×M, sehingga terdapat matriks respon kanal berukuran (K×M) sejumlah L.

Gambar 3.14 Skenario model kanal frequency selective Rayleigh

Sinyal yang diterima oleh semua user pada kanal Rayleigh dirumuskan pada persamaan (2.47).

ALGORITMA MEMBANGKITKAN KANAL RAYLEIGH

Inisialisasi: M, K, L

1: Amp = sqrt(1/L)

2: Hl = (randn(K,M,L) + 1i*randn(K,M,L))

3: Hl = Amp * Ht

end

Proses pembangkitan kanal Rayleigh ditunjukkan pada algoritma di atas. Inisialisasi parameter yang digunakan adalah jumlah antenna BTS (M), jumlah user(K) dan jumlah tap delay line (L). Proses pertama adalah menentukan daya pada tiap tap delay line seperti ditunjukkan pada baris ke-1. Diasumsikan daya pada masing-masing tap delay line adalah sama. Kemudian kanal Rayleigh dibangkitkan dengan cara membangkitkan bilangan kompleks berukuran K×M sebanyak L, seperti ditunjukkan pada baris 2. Proses terakhir adalah mengalikan daya dari tap delay line dengan matiks kanal Rayleigh.

- Model Kanal UR-LOS

Skenario yang kedua adalah kondisi UR-LOS, dimana tidak ada penghambur dan penghalang antara BTS dan user. Diasumsikan bahwa posisi masing-masing user berada pada sudut θk yang diukur relative terhadap array boresight, dimana posisi dari θk ditentukan seperti pada persamaan (2.25). Pada skenario ini diasumsikan bahwa BTS sudah mengetahui posisi masing-masing user. Posisi user di dalam satu sel adalah random dan tedistribusi uniform pada interval -π2,π2.  Batasan interval posisi user ini dikarenakan konfigurasi antenna ULA hanya bisa membedakan posisi user secara unik pada interval tersebut. Matriks respon kanal ini merupakan fungsi dari jumlah antenna BTS (M), spasi antar elemen antenna (dH) dan posisi sudut dari semua user. Respon kanal untuk skenario LOS seperti yang dirumuskan pada persamaan (2.24). Skenario model kanal LOS ditunjukkan pada Gambar 3.15. tambahkan algoritma generate kanal

Gambar 3.15 Skenario model kanal random Line of Sight (LOS)

ALGORTIMA PEMBANGKITAN KANAL UR-LOS

Inisialisasi: K, M, θk, β

% Menentukan posisi user

1: for k ≤ K do

2: sin(θk) = -1 + ((2*k-1) / Ko)

3: end for

% Membangkitkan kanal UR-LOS

4: for k ≤ K  dan for m ≤ M

5: Ht = sqrt(beta) * exp(-1i*(m-1)*pi* sin(θk))

6: end for

end

Proses pembangkitan kanal UR-LOS ditunjukkan pada algoritma di atas. Karena kanal UR-LOS mengandung informasi posisi user, maka posisi user harus ditentukan terlebih dahulu. Diasumsikan BTS telah mengetahui posisi user. Proses pertama pada algoritma di atas adalah inisialisasi parameter yang digunakan, diantara adalah jumlah antenna BTS (M), jumlah user (K), posisi masing-masing user (θk), dan koefisien large-scale fading (β). Proses selanjutnya adalah menentukan posisi user, seperti ditunjukkan pada baris 1, 2 dan 3. Sehingga didapatkan nilai sinus dari sudut masing-masing user. Setelah itu, dilakukan proses pembangkitan kanal UR-LOS seperti ditunjukkan pada baris 4,5 dan 6.

### Metode Estimasi Kanal

Pada penelitian ini proses transmisi sinyal dari BTS ke user dan dari user ke BTS menggunakan skema Time Division Duplex (TDD). Pada mode TDD, untuk memperoleh estimasi CSI di sisi BTS dapat dilakukan dengan cara user mengirimkan pilot training ke BTS pada coherence interval tertentu.  Blok diagram proses estimasi CSI ditunjukkan pada Gambar 3.16.

Gambar 3.16 Estimasi CSI pada BTS

Masing-masing user membangkitkan orthogonal pilot sequence dengan cara membangkitkan unitary matrix Φ terlebih dahulu. Unitary matrix Φ ini yang menjadikan sinyal pilot bersifat orthogonal. Panjang sinyal pilot yang dibangkitkan harus lebih banyak atau sama dengan jumlah user yang aktif pada satu sek(τp≥K). Jumlah pilot ini menentukan banyaknya user yang dapat dilayani dalam satu sel. Semua user mentransmisikan sinyal pilot ke BTS melalui kanal uplink. Sehingga secara kolektif, semua user mentransmisikan sinyal pilot xp berukuran (K×τp). Matriks respon kanal uplink H  berukuran (M×K).

Sinyal pilot ini kemudian ditransmisikan melalui kanal wireless dan diterima oleh BTS. Sinyal pilot yang diterima oleh BTS yp dirumuskan pada (2.37). Kemudian BTS melakukan proses de-spreading sinyal pilot dengan cara mengkorelasikan sinyal pilot yang diterima dengan matriks pilot yang dapat dilakukan dengan mengalikan sinyal pilot dengan matriks pilot. Sehingga bedasrkan persamaan (2.28), tidak ada informasi yang hilang dari proses de-spreading ini karena proses perkalian dengan unitary matriks pilot hanya menghasilkan matriks noise yang lain wp', yang secara statistik tidak bergantung dengan kanal. Setelah melakukan proses de-spreading, BTS akan melakukan proses estimasi kanal dengan menggunakan Teknik MMSE yang dirumuskan pada persamaan (2.39).

ALGORITMA 3 MEMBANGKITKAN PILOT

Inisialisasi: τp,K

1: pilot = complex (rand (τp),rand (K))

2: Q = qr (pilot)

3: xp = sqrt (τp)*ctranspose (Φ)

Algoritma 3 menjelaskan mengenai proses membangkitkan pilot di sisi user. Inisialisasi parameter yang digunakan adalah τp dan K. Proses pertama adalah membangkitkan bilangan kompleks sebanyak (τp×K). Kemudian bilangkan kompleks ini difaktorisasi untuk menghasilkan unitary matriks mengugunakan fungsi “qr” seperti ditunjukkan pada baris 2. Maka akan dihasilkan matriks pilot orthogonal ssebanyak (τp×K). Sebelum ditransmisikan, conjugate transpose dari unitary matriks dikalikan dengan akar jumlah pilot yang digunakan, seperti ditunjukkan pada baris 3. Selanjutnya matriks pilot ini akan ditransmisikan melalui kanal uplink.

ALGORITMA 4 ESTIMASI KANAL PADA BTS

Inisialisasi: H, xp, τp, ρul, Φ

1: generate Wn

2: yp = H * xp + Wn

3: yp_aksen = yp * Φ

4: H_est = sqrt (τp* ρul)/ (1+τp* ρul)*Yp_aksen

4: error = abs (Hf_est - Hf);

5: MSE = mean (error^2)

Algoritma 4 menjelaskan tentang proses estimasi kanal pada BTS. Inisialiasi parameter yang digunakan adalah matriks kanal uplink (H), sinyal pilot yang ditransmisikan (xp), jumlah pilot pada masing-masing user (τp), SNR uplink (ρul) dan unitary matriks pilot (Φ) dimana unitary matriks ini diketahui oleh user maupun BTS. Setelah sinyal pilot melalui kanal wireless, maka BTS akan menerima sinyal pilot yang sudah mengalami tambahan noise AWGN dengan persamaan seperti pada baris 2. Kemudian, BTS akan mengalikan sinyal pilot ini dengan referensi unitary matriks yang sudah sebelumnya sudah didefinisikan dan diketahui oleh BTS. Setelah itu BTS melakukan proses estimasi dengan metode MMSE seperti ditunjukkan pada baris 4. Setelah estimasi kanal diperoleh, error estimasi dapat dihitung dengan menggunakan selisih nilai dari hasil estmasi kanal dan kanal yang dibangkitkan. Proses terakhir adalah mencari mean-square error yang dapat diperoleh dengan menghitung rata-rata quadrat dari error estimasi kanal. Estimasi kanal ini digunakan untuk membentuk mattiks precoding pada kondisi imperfect CSI.

### Penerima sistem Komunikasi Massive MIMO

Pada penelitian ini, penerima adalah user yang berada di dalam satu sel dengan posisi random. Jumlah user dalam satu sel dinotasikan sebagai K, dimana K≪M. Masing-masing user menggunakan antena tunggal. Asumsi bahwa semua user dalam kondisi aktif, sehingga secara simultan semua user akan menerima sinyal dari BTS. Blok diagram penerima sistem komunikasi Massive MIMO ditunjukkan pada Gambar 3.17.

Gambar 3.17 Blok diagram penerima sistem Massive MIMO

Penerima akan menerima sinyal dari BTS yang sudah melewati kanal dan mengalami interferensi dengan noise. Karena pemacar menggunakan sistem modulator OFDM, maka pada penerima juga digunakan sistem demodulator OFDM. Secara kolektif, semua user akan menerima sinyal yang dirumuskan pada persamaan (2.47). Karena adanya precoding di sisi BTS, maka interferensi antar user dapat diminimalisasi, sehingga masing-masing user akan menerima sinyal yang memang ditujukan untuk user tersebut. Sinyal yang diterima oleh user ini mengandung cyclic prefix. Kemudian cyclic prefix ini dihilangkan. Untuk mendapatkan Kembali sinyal dalam domain frekuensi, maka dilakukan proses fft. Kemudian dilakukan proses demodulasi QAM untuk mendapatkan kembali bit estimasi.

- Demodulasi OFDM

Proses demodulasi sinyal OFDM digunakan untuk mendapatkan Kembali sinyal dalam domain frekuensi. Sinyal hasil konversi serial ke parallel yang sudah dibuang komponen cyclix prefixnya kemudian dikonversi ke domain frekuensi menggunakan algortima Fast Fourier Transform (FFT). Berikut ini dijelaskan mengenai algoritma demodulasi OFDM

ALGORITMA DEMODULASI OFDM

Inisialiasasi: hl, xl, wt, N, n_CP

1: yt = hl*xl+wt;

2: yp = reshape (yt)

3: yp_rmv = (: , nCP + 1 : length (yp))

4: yf = fft (yp, rmv, N)

end

Algoritma di atas menunjukkan proses kerja sistem demodulasi QAM. Parameter yang dibutuhkan diantaranya adalah matriks respon kanal (hl), sinyal yang ditransmisikan (xl), noise AWGN (wt), jumlah subcarrier (N) dan Panjang cyclix prefix yang digunakan (n_CP). Baris petama merupakan sinyal yang diterima oleh BTS untuk semua user. Baris kedua merupakan proses konversi sinyal serial ke parallel oleh masing-masing user. Kemudian masing-masing user akan membuang komponen cyclix prefix dengan sesuai dengan jumlah cyclix prefix yang digunakan, seperti ditunjukkan pada baris 3. Proses terakhir adalah mengkonversi sinyal ke domain frekuensi dengan menggunakan algoritma FFT dengan N-point FFT sama dengan jumlah subcarrier.

- Demodulasi QAM

Setelah mendapatkan sinyal dalam domain frekuensi, selanjutnya adalah demodulasi 4-QAM. Algoritma proses demodulasi 4-QAM adalah:

ALGORITMA DEMODULASI 4-QAM

Inisialisasi: yf

Symbol_4QAM = [-1 1; 1 1; 1 -1; -1 -1]

1: qm = [real (yf); imag (yf)]

2: bSign = sign(qm)

3: bDecimal = ismember (Symbol_4QAM, bSign)

4: binary = de2bi(Decimal)

end

Proses pertama dari demodulasi QAM adalah inisialiasi parameter, yaitu sinyal dalam domain frekuensi (yf) dan inisialisasi mapping symbol 4-QAM seperti pada proses modulasi 4-QAM di pemancar. Kemudian, baris pertama merupakan proses pemisahan komponen real dan imajiner. Selanjutnya adalah mengambil tanda (+/-) dari komponen real dan imajiner seperti ditunjukkan pada baris 2. Tanda ini kemudian dicocokkan dengan symbol maaping 4-QAM dan mendapatkan hasil konversi desimalnya. Proses terakhir adalah mengkonversi dari decimal menjadi bit biner.

- Bit Error Rate

Bit Error rate pada simulasi ini dapat diperoleh dengan algoritma sebagai berikut:

ALGORITMA BIT ERROR RATE

Inisialisasi: bit, binary, jbit, SNRdB

1: BER = nnz(bit-binary)/jBit

2: semilogy(SNRdB ,BER)

End

BER dapat diperoleh dengan cara mencari selisih antara bit yang diterima user dengan bit yang dikirimkan oleh BTS. Selisih yang dicari adalah non-zero matrix (nnz), kemudian dibagi dengan jumlah bit yang dikirimkan. Untuk merepresentasikan BER ke dalam grafik BER vs. SNR, maka digunakan fungsi semiology.

- Efisiensi spektrum

Efisiensi spektrum merupakan fungsi dari SINR. Sehingga untuk mencari efisisiensi spektrum tiap user, perlu mencari SINR tiap user terlebih dahulu. Berikut ini merupakan algoritma yang menjelaskan tentang proses perhitungan SINR dan efisiensi spektrum pada masing-masing use

ALGORITMA SINR

Inisialisasi: K, Pc, H, A, SNR

1: S = Pc* diag (abs (Hf * A) ^2)

2: I = Pc*sum (abs (Hf*A) ^2,2) – Sig

3: N = repmat (10^(-SNR_dB/10), K, 1)

4: SINR = S/ (I + N)

Proses pertama dari algoritma di atas adalah Inisialisasi parameter, diantaranya adalah jumlah user (K), power control tiap user (Pc), matriks kanal (H), matriks pecoding (A), dan SNR. Baris pertama merupakan perhitungan daya sinyal yang diterima oleh masing-masing user dikalikan dengan power control, dalam hal ini power control masing-masing user adalah sama yaitu 1/K. Kemudian baris kedua merupakan perhitungan interferensi dari user lain. Besarnya interferensi ini bergantung dari kemampuan precoding dalam memeperkecil daya interferensi. Selanjutnya, baris ketiga merupakan perhitungan noise AWGN pada masing-masing user. Proses terakhir adalah menghitung SINR dengan cara membagi daya sinyal pada masing-masing user dengan interferensi dan noise.

### Evaluasi kinerja sistem

Parameter output yang diamati dari sistem ini adalah Bit Error Rate (BER) dan efisiensi spektrum. Efisiensi spektrum merupakan jumlah bit yang dapat ditransmisikan per detik per satuan bandwidth dengan Bit Error Rate (BER) sesuai dengan standard yang ditentukan. Pada penelitian ini, standard BER yang digunakan adalah standar untuk transmisi video streaming yaitu BER kurang dari 10-4. Efisiensi spektrum pada tiap user bergantung pada besarnya SINR, semakin tinggi SINR, maka efisiensi spektrum juga semakin tinggi. Agar bisa mendapatkan SINR yang tinggi, maka interferensi harus diminimasilasi. Interferensi dapat berasal dari luar sel dan juga dari dalam sel. Pada penelitian ini, diasumsikan interfernsi hanya berasal dari dalam sel saja atau dapat dikatakan bahwa hanya ada interfernensi antar user. Sehingga, untuk meminimalisasi interferensi antar user ini digunakan Teknik precoding. Prinsip dari Teknik precoding adalah seperti beamforming, yaitu mengarahkan amplitude dan fase secara digital, sehingga sinyal yang ditransmisikan seakan-akan mengarah ke user yang dituju, akan tetapi masing-masing user tetap menerima sinyal untuk user lain tetapi dengan level yang sangat kecil.

Metode untuk mendapatkan SINR tiap user ditunjukkan pada persamaan (2.51). SINR dapat dihitung untuk dua metode precoding yang berbeda, yaitu ZF dan MMSE. Setelah diperoleh nilai SINR, selanjutnya efisiensi spektrum sebagai fungsi logaritmik dapat dihitung seperti pada persamaan (2.56). Kenaikan efisiensi spektrum akan sebanding dengan kenaikan jumlah antena dan kenaikan SNR. Untuk mengamati perubahan efisiensi spektrum dalam satu sel, maka parameter simulasi yang akan divariasikan pada penelitian ini adalah:

- SNR

Variasi SNR dari SNR rendah ke SNR tinggi untuk mengamati perubahan BER dan efisiensi spektrum, semakin tinggi SNR maka BER dan efisiensi spektrum akan meningkat

- Jumlah antenna BTS

Variasi jumlah antenna BTS dengan jumlah user tetap dan pada SNR tetap untuk mengamati perubahan nilai efisiensi spektrum ketika jumlah antenna BTS diperbanyak. Secara teori, kenaikan jumlah antenna antenna BTS akan meningkatkan efisiensi spektrum

- Jumlah user

Variasi jumlah user dengan jumlah antenna BTS yang tetap dan pada SNR yang tetap untuk mengetahui jumlah user maksimal yang dapat dilayani secara simultan oleh sistem komunikasi MU-Massive MIMO.

- Metode precoding

Variasi metode precoding digunakan untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing precoding yang digunakan dalam menekan interferensi antar user. Selain itu juga untuk membuktikan apakah metode precoding linier sederhana efektif untuk diterapkan pada sistem komunikasi MU-Massive MIMO

- Tipe kanal

Terdapat dua variasi tipe kanal yang digunakan, yaitu Rayleigh dan UR-LOS. Variasi kanal ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja sistem MU-Massive MIMO pada kedua tipe kanal ini. Secara teori, untuk kondisi random Line of Sight, BTS dapat melakukan beamforming ke masing-masing user karena ada fungi sudut posisi masing-masing user pada respon kanalnya, sehingga akan mengahasilkan efisiensi spektrum yang lebih tinggi daripada kondisi kanal Rayleigh.

- Kondisi perfect CSI dan imperfect CSI

Variasi kondisi perfect CSI dan imperfect CSI digunakan untuk mengetahui efek adanya estimasi kanal pada kinerja sistem komunikasi MU-Massive MIMO.

## Parameter Sistem

Parameter sistem Massive MIMO yang akan dibangun harus memenuhi spesifikasi teknologi 5G. Spesifikasi parameter sistem Massive MIMO ditunjukkan pada Tabel 3.1.Samakan dengan di buku Marzetta.

Tabel 3.1 Parameter sistem Massive MIMO

| Parameter | Urban |
| --- | --- |
| Frekuensi carrier (fc) | 3.4GHz |
| Spectral bandwidth (B) | 5MHz |
| Delay tap kanal | 4 |
| Pergerakan user | tetap |
| Delay spread | 3,3µs |
| Coherence bandwidth | 300 kHz |
| Coherence time | 50ms |
| Durasi symbol OFDM | 66,7µs |
| Durasi cyclic prefix | 4,7µs |
| Bandwidth tiap subcarrier | 15 kHz |
| Jumlah subcarrier total (N) | 512 |
| N-Point FFT (nFFT) | 512 |
| Jumlah subcarrier untuk transmisi data (Nd) | 300 |
| Jumlah subcarrier untuk guard band (Ng) | 212 |
| Jumlah cyclic prefix (nCP) | 25 |
| Jumlah Antena BTS (M) | 300 antena |
| Jumlah user (N) | 70user |

Skenario peneletian ini menggunakan kondisi lingkungan dense urban atau area padat penduduk dengan mengacu spesifikasi standar dari sistem 5G. Spesifikasi standar dari sistem 5G belum resmi ditetapkan, namun ada beberapa lembaga yang sudah mendefinisikan standar untuk sistem 5G, seperti yang sudah dijelaskan di Bab 2. Pada penelitian ini digunakan frekuensi carrier 3.4GHz pada mid band. Lebar bandwidth (spectral bandwidth) diasumsikan sebesar 5Mhz. Jenis antena yang digunakan di BTS antenna antenna ULA dengan spasi antar elemen λ2. Sistem Massive MIMO adalah sistem yang menggunakan antena yang sangat banyak di sisi BTS, jumlahnya bisa mencapai ratusan atau lebih sesuai yang sudah dijelaskan di bab 2. Agar sistem dapat bekerja dengan optimal, maka jumlah user yang dapat dilayani secara simultan dalam satu sel jumlahnya terbatas, yaitu harus memenuhi rasio K≤4M. Diasumsikan bahwa user berada pada posisi yang tetap, sehingga coherence time adalah sebesar 50ms, dan coherence bandwidth sebesar 300kHz. Maka delay spread dari kanal dapat dihitung sebagai berikut:

delay spread= 1Bc=1300kHz=3,3 µs

Sistem ini diasumsikan beroperasi pada kanal frequency-selective dan menggunakan Teknik OFDM. Parameter OFDM yang digunakan mengacu pada spesifikasi standar LTE dengan bandwidth spektrum 5MHz. Durasi tiap symbol OFDM adalah 66,7µs. Durasi yang digunakan untuk cyclic prefix harus lebih besar dari delay spread kanal, sehingga durasi cyclic prefix adalah 4,7µs. Dikarenakan respon kanal berubah tiap 50 ms, maka jumlah total subcarrier maksimal pada saat kanal belum berubah dapat dihitung sebagai berikut:

subcarrier= coherence timedurasi simbol OFDM=50ms66,7µs=750

Berdasarkan perhitungan di atas, jumlah subcarrier total adalah 750. pada penelitian ini jumlah subcarrier total yang digunakan adalah 512 dengan bandwidth tiap subcarrier sebesar 15 kHz. Jumlah subcarrier yang digunakan untuk transmisi data adalah sebanyak 300. sedangkan subcarrier untuk guard band adalah sebanyak 212, dimana 101 subcarrier berada di bagian kiri dan 101 subcarrier di bagian kanan sisi teluar. Diasumsikan jumlah pilot yang digunakan adalah 5% dari total subcarrier, maka jumlah pilot adalah sebanyak 25 simbol.

Halaman ini sengaja dikosongkan

# HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini dibahas hasil penelitian sistem komunikasi MU-Massive MIMO. Hasi penelitian ini didapatkan dari proses simulasi menggunakan software Matlab. Selanjutnya, dilakukan analisis dan pembahasan hasil penelitian.

## Simulasi Pada Pemancar

Simbol termodulasi QAM

Simbol pada tiap subcarrier

Data pada tiap antena

Hasil IFFT

IFFT+CP

## Bit Error Rate MU-Massive MIMO Kondisi Perfect CSI

### BER Pada Kanal Rayleigh

## Perbandingan Efisiensi Spektrum Massive MIMO dengan SiSO

Terdapat dua kondisi konfigurasi sistem pada simulasi ini. Kondisi pertama adalah kondisi SISO sebagai kondisi referensi, dimana BTS hanya menggunakan 1 antena dan melayani 1 user. Kondisi kedua adalah ketika jumlah antenna BTS ditingkatkan menjadi 100 antena dan melayani satu user saja atau disebut dengan sistem Massive MIMO user tunggal.

Gambar 4.1 Efisiensi spektrum SISO dan Massive MIMO

Gambar 4.1 menunjukkan perbandingan efisiensi spektrum sistem SISO dan Massive MIMO user tunggal. Seperti yang dijelaskan pada dasar teori sub bab 2.2.14 efisiensi spektrum akan meningkat jika SNR ditingkatkan. Akan tetapi cara ini kurang efisien karena meningkatkan SNR sama dengan meningkatkan daya pancar, sehingga membutuhkan lebih banyak engergi untuk mentransmisikan sinyal. Tanpa meningkatkan daya pancar, hanya dengan menambah jumlah elemen antenna BTS, maka efisiensi spektrum akan meningkat seperti pada Gambar 4.1. Efisiensi spektrum pada sistem SISO adalah sebesar 8 b/s/Hz, sedangkan efisiensi spektrum Massive MIMO adalah sebesar 16 b/s/Hz, meningkat hampir dua kali lipat. Tambahakan kenapa massive mimo bisa meningkat efisiensi spektrumnya

## Efisiensi Spektrum MU-Massive MIMO Kanal Rayleigh

Hasil simulasi ini dilakukan pada skema downlink sel tunggal sistem Massive MIMO. Sistem ini bekerja pada kondisi perfect CSI, dimana BTS diasumsikan telah mengetahui informasi kanal, sehingga tidak ada proses estimasi kanal. Grafik efisiensi spektrum sebagai fungsi jumlah antena BTS ditunjukkan pada Gambar 4.1. Pada simulasi ini jumlah antenna BTS divariasikan dengan range 50 sampai dengan 300. Jumlah user yang dilayani adalah tetap yaitu 30 user. Tipe kanal yang digunakan adalah Rayleigh dengan delay-tap kanal sebanyak 4. Pada kondisi ini diasumsikan bahwa tidak ada lintasan LOS dan semua user berada pada posisi random di dalam satu sel. Simulasi ini diamati pada SNR yang tetap yaitu 10 dB. Nilai SNR ini dipilih karena BER sistem pada SNR tersebut kecil, seperti ditunjukkan pada Garafik BER vs. SNR. Metode precoding yang digunakan pada BTS adalah ZF dan MMSE.

Gambar 4.2 Efisiensi spektrum vs. Jumlah antena BTS pada SNR 10dB

Berdasarkan hasil simulasi dapat dilihat bahwa pada SNR yang tetap, efisiensi spektrum semakin meningkat jika jumlah antena BTS meningkat, baik dengan menggunakan precoding ZF maupun MMSE. Sebagai pembanding dari hasil simulasi adalah adalah lower bound efisiensi spektrum untuk kondisi NLOS seperti ditunjukkan pada persamaan (2.55). Terlihat bahwa secara teori, efisiensi spektrum juga mengalami peningkatan jika jumlah antena BTS ditingkatkan. Meningkatkan efisiensi spektrum dengan cara menambah jumlah elemen antena BTS akan lebih efektif daripada meningkatkan SNR

Dengan adanya precoding, maka sinyal yang ditransmisikan oleh transmitter sudah terpetakan ke masing-masing user. Sehingga masing-masing user dapat mendapatkan sinyal yang memang ditujukan untuk user tersebut tanpa adanya interferensi dari user lain. Kedua precoding dapat bekerja secara optimal dan menghasilkan efisiensi spektrum yang hampir sama tingginya, hal ini dikarenakan SNR yang digunakan cukup tinggi, dimana ZF dan MMSE akan bekerja sama baiknya pada SNR yang tinggi.

Teknik precoding ZF mampu meminimalisasi interferensi dengan menggunakan Moonre-penrose pseudoinverse matriks kanal. Hasil perkalian antara sinyal pada masing-masing subcarrier dengan precoding masing-masing user akan menjadi sinyal. Hasil perkalian antara matriks kanal dengan precoding matriks ZF ditunjukkan pada Gambar 4.2. Berdasarkan hasil perkalian tersebut dapat terlihat bahwa perkalian antara matriks precoding untuk user ke-k dan sinyal pada tiap subcarrier akan menjadi sinyal untuk user tersebut, seperti ditunjukkan pada sisi diagonal matriks. Sedangkan perkalian antara matriks precoding user lain dengan sinyal pada tiap subcarrier akan menjadi interferensi, seperti ditunjukkan pada matriks segititga atas dan segititga bawah, dimana inteferensi masing-masing user adalah 0. Dengan menggunakan teknik precoding ZF ini maka interfernsi dari user lain dapat dihilangkan secara total.

Gambar 4.3 Perkalian precoding ZF dengan sinyal pada subcarrier (K<M).

Kemampuan ZF dalam menghilangkan interferensi secara total hanya berlaku pada kondisi dimana jumlah user lebih sedikit daripada jumlah antenna BTS (K<M). Selanjutnya, untuk mengamati kinerja ZF, dilakukan pengamatan pada kondisi (K≥M)Hasil perkalian antara matriks precoding dengan sinyal pada tiap subcarrier untuk kondisi (K≥M)ditunjukkan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.4 Perkalian precoding ZF dengan sinyal pada subcarrier (K≥M).

Berdasarkan Gambar 4.3 dapat telihat bahwa interferensi tidak lagi bernilai nol dan daya sinyal yang diteirima oleh masing-masing user mengalami penurunan. Penurunan performa ZF pada kondisi (K≥M) disebabkan karena adanya perbedaan yang besar antara eigenvalue terkecil dan terbesar dari matriks HnHnH-1. Selain itu performa ZF juga akan mengalami penurunan ketika bekerja pada SNR yang rendah. Untuk mengatasi kondisi ini, maka digunakan Teknik MMSE dengan cara mengalikan dengan factor skala 1pd sebelum dilakukan proses inverse. Hasil perkalian matriks precoding MMSE dengan sinyal pada tiap subcarrier untuk kondisi (K<M) ditunjukkan pada

Gambar 4.5  Perkalian precoding MMSE dengan sinyal pada subcarrier (K<M).

Berdasarkan Gambar 4.4 dapat dilihat bahwa daya yang diterima oleh masing-masing user dengan Teknik precoding MMSE di BTS lebih besar daripada Teknik precoding ZF. Meskipun inteferensi antar user tidak bernilai 0, akan tetapi daya inteferensi sangat kecil jika dibandingkan dengan daya yang diterima. Selanjutnya, dilakukan pengamatan pada kondisi (K≥M).

Gambar 4.6 Perkalian precoding MMSE dengan sinyal pada subcarrier (K≥M)

Hasil perkalian precoding matriks dan sinyal pada tiap subcarrier ketika kondisi (K≥M) ditunjukkan pada Gambar 4.5.Terlihat perbedaan perbandingan daya masing-masing user dan daya interferensi antara precoding ZF dan MMSE. Dimana ketika kondisi (K≥M), daya interferensi dengan precoding MMSE masih lebih kecil daripada daya sinyal masing-masing user. Berbeda halnya dengan precoding ZF, dimana daya interferensi hampir sama atau bahkan lebih besar daripada daya sinyal masing-masing user.

Besarnya perbandingan daya sinyal dengan daya interferensi pada masing-masing user ini akan mempengaruhi efisiensi spektrum

Grafik perbandingan efisiensi spektrum dengan precoding ZF dan MMSE pada saat jumlah user sama dengan jumlah antena BTS ditunjukkan pada Gambar 4.8. Grafik efisiensi spektrum ini diamati jumlah M yang bervariasi yaitu mulai dari 50 sampai 300 dengan K yang dilayani tetap yaitu 50. Terlihat bahwa pada saat jumlah user sama dengan jumlah antena BTS (K=M=50). Efisiensi spektrum toal yang dihasilkan dengan precoding MMSE yaitu 43,49 b/s/Hz, sedangkan efisiensi spektrum dengan precoding ZF yaitu 5,611 b/s/Hz. MMSE menghasilkan efisiensi spektrum yang lebih tinggi dari ZF. Performa ZF akan semakin meningkat dan bisa menyamai MMSE pada kondisi (K<M)

Gambar 4.7 Efisiensi spektum vs. Jumlah antena BTS (M=K)

Selanjutnya dilakukan pengamatan efisiensi spektrum pada kondisi SNR rendah, yaitu pada saat SNR = 0dB dan SNR = -10dB, yang ditunjukkan pada Gambar 4.6 dan pada Gambar 4.7. Terlihat bahwa ketika SNR mengalami penurunan, maka secara keseluruhan efisiensi spektrum juga mengalami penurunan, baik dengan precoding ZF maupun precoding MMSE. Akan tetapi terdapat perbedaan performa ZF dan MMSE ketika SNR semakin rendah. Pada SNR SNR = 10Db, performas ZF hampir sama baiknya dengan MMSE, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.1. Pada saat SNR = 0 Db, yang berarti bahwa daya sinyal yang diterima sama dengan daya noise, MMSE menghasilkan efisiensi yang lebih tinggi daripada ZF, begitupula pada saat SNR =-10Db, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.6 dan pada Gambar 4.7. Secara keseluruhan MMSE bekerja lebih baik daripada ZF karena mampu menghasilkan efisiensi spektrum yang lebih tinggi baik pada SNR rendah maupun tinggi, selain itu MMSE juga dapat bekerja lebih baik ketika jumlah user lebih dari jumlah antena BTS

Gambar 4.8 Efisiensi spektrum vs. Jumlah antena BTS pada SNR 0dB

Gambar 4.9 Efisiensi spektrum vs. Jumlah antena BTS pada SNR -10dB

## Efisiensi Spektrum MU-Massive MIMO Kanal UR-LOS

Efisiensi spektrum MU-Massive MIMO pada kanal Rayleigh disimulasikan dengan asumsi bahwa semua user berada pada posisi lin of sight dengan BTS dan diukur relative pada poisisi boresight antenna array BTS. Semua user berada pada posisi random dan terdistribsusi uniform pada interval -π2,π2 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.1. Jumlah user (K) yang dilayani secara simultan adalah sebanyak 30 user dengan jumlah antenna antenna BTS (M) bervariasi mulai dari 50 antena sampai 300 antena. Konfigurasi antenna array yang digunakan adalah ULA dengan spasi antar elemen antenna dH adalah λ2.

Tabel 4.1 Posisi user pada simulasi kanal UR-LOS

| Indeks User | sin⁡(θ)k | Posisi user (0) | Indeks User | sin⁡(θ)k | Posisi user (0) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0.96 | -75.16 | 16 | 0.033 | 1.91 |  |
| 2 | -0.90 | -64.15 | 17 | 0.10 | 5.73 |  |
| 3 | -0.83 | -56.44 | 18 | 0.16 | 9.59 |  |
| 4 | -0.76 | -50.05 | 19 | 0.23 | 13.49 |  |
| 5 | -0.70 | -44.42 | 20 | 0.30 | 17.45 |  |
| 6 | -0.63 | -39.29 | 21 | 0.36 | 21.51 |  |
| 7 | -0.56 | -34.51 | 22 | 0.43 | 25.67 |  |
| 8 | -0.50 | -30.00 | 23 | 0.50 | 30.00 |  |
| 9 | -0.43 | -25.67 | 24 | 0.56 | 34.51 |  |
| 10 | -0.36 | -21.51 | 25 | 0.63 | 39.29 |  |
| 11 | -0.30 | -17.45 | 26 | 0.70 | 44.42 |  |
| 12 | -0.23 | -13.49 | 27 | 0.76 | 50.05 |  |
| 13 | -0.16 | -9.594 | 28 | 0.83 | 56.44 |  |
| 14 | -0.10 | -5.739 | 29 | 0.90 | 64.15 |  |
| 15 | -0.03 | -1.91 | 30 | 0.96 | 75.16 |  |

Hasil simulasi efisiensi spektrum sebagai fungsi jumlah antenna BTS pada kanal UR-LOS ditunjukkan pada Gambar 4.9. Sebagai pembanding hasil simulasi adalah lower bound efisiensi spektrum pada kanal UR-LOS. Berdasarkan hasil simulasi efisiensi spektrum pada kanal UR-LOS juga akan mengalami peningkatan jika jumlah antenna BTS meningkat. Selain itu, precoding ZF dan MMSE sama-sama dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan efisiensi spektrum yang besarnya hampir sama.  Pada kondisi parameter simulasi yang sama, efisiensi spektrum pada kanal UR-LOS juga lebih tinggi daripada efisiensi spektrum pada kanal Rayleigh, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.10. Hal ini disebabkan karena pada respon kanal UR-LOS terdapat parameter posisi tiap user, sehingga BTS hanya akan mentransmisikan sinyal ke posisi tersebut. Sehingga inteferensi antar user menjadi sangat kecil.

Gambar 4.10 Efisiensi spektrum pada Kanal UR-LOS

Gambar 4.11 Efisiensi spektrum pada kanal Rayleigh dan UR-LOS

## Efisiensi Spektrum MU-Massive MIMO vs. Jumlah User

Efisiensi spektrum total merupakan jumlahan dari efisiensi spektrum tiap user. Selain menghasilkan efisiensi spektrum yang tinggi, sistem MU-Massive MIMO juga dapat meningkatkan jumlah user yang dilayani dalam satu sel. Dengan menambah jumlah elemen antenna yang sangat banyak di sisi BTS, maka spectral efisiensi akan meningkat tanpa batas. Begitupula jumlah user yang dapat dilayani juga akan semakin banyak. Akan tetapi, ada Batasan jumlah user maksimal yang dapat dilayani oleh sejumlah M antenna massive MIMO, seperti ditunjukkan pada Gambar 4.11 dan Gambar 4.12.

Gambar 4.12 Efisiensi spektrum vs. jumlah user precoding ZF

Gambar 4.11 menunjukkan efisiensi spektrum sebagai fungsi jumlah user dimana BTS menggunakan precoding ZF, sedangkan ketika BTS menggunakan precoding MMZE ditunjukkan pada Gambar 4.12. Proses simulasi ini betujuan untuk mengetahui jumlah user maksimal yang dapat dilayani oleh sistem Massive MIMO. Kedua gambar hasil simulasi ini menunjukkan tren yang sama. Yaitu ketika BTS dilengkapi dengan antenna array sejumlah 100 antena dan melayani jumlah user yang bervariasi mulai dari 5 user sampai 40 user, maka efisiensi spektrum masih tetap naik. Sedangkan ketika BTS dilengkapi dengan antenna array sejumlah 30, efisiensi spektrum mengalami kenaikan maksimal sampai dengan 15 user, ketika lebih dari 15 user efisiensi spektrum mulai melandai dan turun secara drastis ketika jumlah user sama dengan jumlah antenna BTS. Hal ini terjadi karena ketika (K≥M) interferensi antar user akan sangat besar dan precoding tidak mampu mengatasinya. Agar sistem Massive MIMO dapat bekerja secara optimal, maka rasio perbandingan antara jumlah antenna BTS dengan jumlah user adalah (MK≥4).

Kinerja precoding MMSE ketika jumlah user melebihi jumlah antenna BTS masih lebih baik daripada ZF. Ketika M=30 dan K = 30, efisiensi spektrum dengan precoding MMSE adalah 62,22 sedangkan efisiensi spektrum efisiensi dengan precoding ZF lebih rendah yaitu 20,68. Begitupula ketika M>K, efisiensi spektrum dengan menggunakan precoding MMSE masih lebih tinggi daripada dengan menggunakan precoding ZF.

Gambar 4.13 Efisiensi spektrum vs. jumlah user precoding MMSE

## Efisiensi Spektrum MU-Massive MIMO Pada Kondisi Imperfect CSI

Secara praktikal kondisi perfect CSI tidak bisa diterapkan, karena BTS perlu mengestimasi kanal. Kondisi imperfect CSI digunakan untuk merepresentasikan adanya estimas kanal oleh BTS, dimana hasil estimasi merupakan respon kanal yang sudah terkontaminasi dengan noise, sehingga ada ketidasempurnaan dalam hasil estimasi. Diasumsikan bahwa kanal belum berubah dalam interval waktu tertentu. Respon kanal uplink sama dengan respon kanal downlink karena digunakan mode operasi TDD. Proses simulasi dimulai dengan masing-masing user mentransmisikan orthogonal pilot sebanyak (τp) pada coherence interval tertentu.

Proses simulasi dilakukan pada kanal Rayleigh, dengan jumlah tap-delay pada kanal Rayleigh sama dengan pada kondisi perfect CSI yaitu 4, Jumlah antenna BTS divariasikan mulai dari 50 antena sampai dengan 350 antena. Jumlah user yang dilayani tetap yaitu 30 user. Jumlah pilot yang ditransmisikan sebanyak 30 simbol. Jumlah ini adalah jumlah pilot minimal yang dapat ditransmisikan oleh user, karena jumlah pilot harus sama atau lebih dari jumlah user (τp≥K). Jumlah pilot ini menentukan banyaknya user yang dapat dilayani oleh BTS. SNR uplink diasumsikan sebesar 0dB. Setelah BTS menerima sinyal pilot, kemudian BTS akan melakukan proses de-spreading. Proses de-spreading dilakukan dengan mengalikan sinyal pilot yang diterima dengan matriks pilot referensi yang sebelumnya diketahui oleh BTS. Setelah itu, BTS akan melakukan proses estimasi kanal dengan metode MMSE. Sinyal hasil estimasi kanal ini kemudian digunakan oleh BTS untuk membentuk matriks precoding. SNR downlink diasumsikan benilai 10dB.

Gambar 4.14 Efisiensi spektrum MU-Massive MIMO pada kondisi imperfect CSI

Hasil simulasi pada kondisi imperfect CSI untuk kondisi kanal Rayleigh dengan metode precoding ZF dan MMSE ditunjukkan pada Gambar 4.14. Berdasarkan hasil simulasi dapat dilihat bahwa efisiensi spektrum pada kondisi imperfect CSI sedikit lebih rendah daripada kondisi perfect CSI. Hal ini disebabkan oleh kualitas hasil estimasi kanal yang diperolah dari uplink pilot. Hasil estimasi kanal merupakan respon kanal yang sudah terkontaminasi dengan noise. Hasil estimasi kanal juga sangat dipengaruhi oleh SNR uplink dan downlink. Pada kondisi ini SNR uplink dan downlink masih tinggi, yaitu 10dB. Efisiensi spektrum untuk kondisi imperfect CSI hampir sama dengan efisiensi spektrum pada kondisi perfect CSI. Perbedaan efisiensi spektrum terlihat ketika M<100. Seperti ketika jumlah M = 50, efisiensi spektrum pada kondisi perfect CSI adalah ± 91, sedangkan pada kondisi imperfect CSI adalah ± 97. Pada saat M>100, efisiensi spektrum pada kedua kondisi sama, karena error hasil estimasi kanal kecil. MSE hasil estimasi kanal adalah sebesar 0.0033

Gambar 4.15 Efisiensi spektrum MU-Massive MIMO pada kondisi imperfect CSI, SNR Downlink = 10 Db, SNR Uplink  = -5Db

Akan tetapi secara praktikal, nilai SNR dapat berubah-ubah. Oleh karena itu selanjutnya efisiensi spektrum disimulasikan pada kondisi SNR yang bervariasi.  Gambar 4.15 menunjukkan hasil simulasi pada kondisi SNR downlink yang tinggi yaitu 10Db dan SNR uplink yang rendah yaitu -5Db. Pada kondisi SNR uplink yang rendah efisiensi spektrum menurun meskipun dengan jumlahh antenna BTS yang banyak. Hal ini disebabkan karena eror estimasi kanal yang tinggi saat SNR uplink rendah. Seperti pada saat M = 100, efisiensi spektrum pada kondisi perfect CSI adalah ± 145, sedangkan pada kondisi imperfect CSI adalah ± 141.

Selanjutnya simulasi efisiensi spektrum untuk kondisi imperfect CSI dilakukan pada kanal UR-LOS. Posisi user pada kondisi imperfect CSI kanal UR-LOS sama dengan posisi user pada kondisi perfect CSI yang ditunjukkan pada Tabel 4.1. Perbandingan efisiesnsi spektrum kanal UR-LOS pada kondisi perfect CSI dan imperfect CSI dengan menggunakan precoding ZF dan MMSE ditunjukkan pada Gambar 4.16. Pada kondisi ini, SNR uplink sama dengan SNR downlink yaitu 10dB.

Berdasarkan hasil simulasi terlihat bahwa precoding ZF dan MMSE juga dapat bekerja maksimal pada kondisi kanal imperfect CSI untuk kanal UR-LOS, kedua teknik precoding ini menghasilkan efisiensi spektrm yang sama besarnya. Selain itu, efisiensi spektrum kanal UR-LOS pada kondisi perfect CSI juga hampir sama dengan efisiensi spektrum UR-LOS pada kondisi perfect CSI, bahkan pada saat kondisi M<100 antena. Hal ini disebabkan karena SNR uplink yang tinggi. Seperti ditunjukkan pada saat M = 100 antena, efisiensi spektrum untuk kondisi kedua kondisi tersebut alah ± 141.

Gambar 4.16 Efisiensi spektrum kanal UR-LOS pada kondisi perfect CSI dan imperfect CSI,SNR uplink = SNR downlink = 10dB

Selanjutnya dilakukan simulasi saat SNR uplink rendah yaitu -5Db dengan SNR downlink yang tetap yaitu 10dB. Perbandingan efisiensi spektrum pada kondisi perfect dan imperfect CSI ditunjukkan pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 Efisiensi spektrum kanal UR-LOS pada kondisi perfect CSI dan imperfect CSI, SNR uplink = -5Db, SNR downink = 10Db.

Berdasarkan hasil simulasi dapat terlihat bahwa efisiensi spektrum dengan kanal hasil estimasi akan mengalami penurunan jika SNR uplink diturunkan. Akan tetapi, pada kondisi imperfect CSI efisisensi spektrum pada kanal UR-LOS lebih tinggi daripada efisiensi spektrum pada kanal Rayeigh seperti ditunjukkan pada Gambar 4.19.

Gambar 4.18 Efisisensi spektrum kanal UR-LOS dan Rayleigh padakondisi Imperfect CSI

Grafik MSE sebagai fungsi SNR uplink ditunjukkan padaGambar 4.19. Besarnya nilai MSE bergantung pada besarnya SNR uplink, dimana semakin besar SNR uplink, maka MSE akan semakin kecil. Tambahkan kenapa MSE kanal LOS dan Rayleigh sama

Gambar 4.19 MSE Kanal UR-LOS dan Rayleigh

# DAFTAR PUSTAKA

| [1] | IEEE 5G And Beyond Technology Roadmap White Paper. |
| --- | --- |
| [2] | L. Zao, Massive MIMO in 5G Network, Springer SpringerBriefs in Electrical and Computer Engineering, 2018. |
| [3] | D. Tse and P. Viswanath, Fundamentals of Wireless Communication, Cambridge University Press, 2004. |
| [4] | H. Q. Ngo and T. L. Marzetta, "Energy and Spectral Efficiency of Very Large Multiuser MIMO Systems," IEEE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS, vol. 61, no. 4, 2013. |
| [5] | T. L. Marzetta and E. G. Larsson, Fundamentals of Massive MIMO, United Kingdom: Cambridge University Press, 2016. |
| [6] | M. Sadeghi, C. Yuen and Y. H. Chew, Sum rate maximization for uplink distributed massive MIMO. |
| [7] | E. Bjornson, J. Hoydis, M. Kountouris and M. Debbah, "Hardware impairments in large-scale MISO systems: Energy efciency, estimation, and capacity limits," in Proc. Signal Processing and Optimization for Green Energy and Green Communications (DSP'13), Santorini, Greece, 2013. |
| [8] | Emil Björnson, Jakob Hoydis and Luca Sanguinetti, "Massive MIMO Networks: Spectral, Energy, and Hardware Efficiency," Foundations and Trends® in Signal Processing, Vols. Vol. 11, No. 3-4, pp 154–655. DOI:, 2017. |
| [9] | H. Yang and T. L. Marzetta, "Performance of Conjugate and Zero-Forcing Beamforming in Large-Scale Antenna Systems," IEEE JOURNAL ON SELECTED AREAS IN COMMUNICATIONS, vol. 31, no. 2, 2013. |
| [10] | H. Q. Ngo and T. L. Mazetta, "Massive MU-MIMO Downlink TDD Systems with Linear Precoding and Downlink Pilots," in Fifty-first Annual Allerton Conference, Illinois, USA, 2013. |
| [11] | "DIGITALEUROPE Views on 5G Licensing and Authorisation," DIGITALEUROPE, Brussels, 2017. |
| [12] | Theory and Design of Digital Communication System, Cambrige, UK: Cambridge university press, 2011. |
| [13] | A. Grami, Introduction to Digital Communications, Elsevier Inc. All rights reserved., 2016. |
| [14] | M. Rana and R. Vesilo, "Antenna Selection in Massive MIMO Using Non-Central Principal Component Analysis," International Telecommunication Networks and Applications Conference (ITNAC), pp. 978-1-5090-0919-0, 2016. |
| [15] | S. Mumtaz, J. Rodriguez and L. Dai, mmWave Massive MIMO A Paradigm for 5G, London, United Kingdom: Elsevier Inc. , 2017. |
| [16] | H. Q. Ngo, Massive MIMO: Fundamentals and System, Linköping: LiU-Tryck, 2015. |
| [17] | T. L. Marzetta, "MASSIVE MIMO: An Intoduction," Bell Labs Technical Journal, vol. 20, 2015. |
| [18] | H.Q.Ngo, T.L.Marzetta and E.G.Larson, "Aspects of Favorable Propagation in Massive MIMO," in Proc. European Signal Processing Conference, Lisbon, Portugal, 2014. |
| [19] | Y.S.Cho, Yong Soo Cho, W.Y.Yang and C.G.Kang, MIMO-OFDM Wireless Communication with Matlan, Singapore: John Wiley and Sons (Asia) Pte Ltd, 2010. |
| [20] | N. J. In, "Introduction to Wireless Fading Channel," [Online]. Available: http://www.slideshare.net/nitin_jain_india/introduction-to-wireless-fading-channels. |
| [21] | J. G. Proakis, Digital Communications (ch. 14) 3rd ed, NewYork,NY: McGraw-Hill,, 1995. |
| [22] | S. Aalam, "Introduction to Data Communications," Msc Telecommunication and Computer Network Engineering, 2008. |
| [23] | mm Massive MIMO, Jonathan Rodriguez and Jonathan Rodriguez, mm Massive MIMO, Oxford, United Kingdom: Elsevier Inc, 2017. |
| [24] | G. J. Proakis and M. Salehi, Digital Communication, Fifth Edition, New York, Americas: McGraw-Hill, 2001. |
| [25] | S. W. L and G. A. Thiele, Antenna Theory and Design, New York: John Wiley & Sons, 2013. |
| [26] | M. S. Reddy, A. T. Kumar and K. S. Rao, "Spectral Efficiency Analysis of Massive MIMO System," in IEEE Conference on Systems, Process and Control (ICSPC 2016), Melaka, Malaysia, 2016. |
| [27] | A. A., A. Atayero and O. I., Modeling, Simulation and Analysis of Video Streaming Errors in Wireless Wideband Access Networks, Springer, 2013. |
| [28] | T. Kailath, H. Vikalo and B. Hassibi, "MIMO Receive Algorithms," Stanford University California Institute of Technology. |
| [29] | H. Yuan, C. Wang and Y. Li, "The Design of Array Antennas Used for Massive MIMO System in the Fifth Generation Mobile Communication," in Antennas, Propagation and EM Theory (ISAPE), 2016 11th International Symposium on, Guilin, China , 2016. |
| [30] | Y. Huo, "5G Cellular User Equipment: From Theory to Practical Hardware Design," in IEEE Access, 2017. |
| [31] | "5G Massive MIMO Testbed: From Theory to Reality," National Instrument, 22 Agustus 2017. [Online]. Available: http://www.ni.com/white-paper/52382/en/. [Accessed 20 Mei 2018]. |
| [32] | H. Asplund and K. Larsson, "How typical is the "Typical Urban" channel model? Mobile-based Delay Spread and Orthogonality Measurements," Ericsson Research, Stockholm, Lulea, Sweden, 2008. |